ПромстройНИИпроект

Общество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГС-7-27-01-26-0-4909086323-005680-1 от 12 сентября 2005 г.

Комплекс:   Корректировка градостроительной документации

населённых пунктов Магаданской области на 2005-2007 г.

Объект:   Корректировка генерального плана поселка  Эвенск

Том  1

Пояснительная записка

Шифр  2216 – 05К

г. Магадан 2006

ПромстройНИИпроект

Общество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГС-7-27-01-26-0-4909086323-005680-1 от 12 сентября 2005 г.

Комплекс:   Корректировка градостроительной документации

населённых пунктов Магаданской области на 2005-2007 г.

Объект:   Корректировка генерального плана поселка  Эвенск

Том  1

Пояснительная записка

Шифр  2216 – 05К

Директор

ООО «ПромстройНИИпроект»                         _________    И.Н. Винник

ГИП                                                                     _________     Б.В. Тарасов

г. Магадан 2006

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ГИП                                                                                                                       Б.В. Тарасов

Архитектор                                                                                                       М.Г. Данилина

Исполнитель                                                                                                        В.Д. Козлова

(Раздел 5.2)

Исполнитель                                                                                                    М.Н. Тюленева

(Раздел 5.1)

Объект:    Корректировка генерального плана поселка Эвенск

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | Шифр 2216 -05К | Пояснительная записка с основным графическим материалом марки «ГП» |  |
| Том II | Шифр 2216 -05К | Комплект чертежей марки ГП |  |

Перечень чертежей марки «ГП»:

| Наименование | марка | листов |
| --- | --- | --- |
| План современного использования территории (опорный план) | ГП-1 | 2 |
| Схема комплексной оценки территории | ГП-2 | 2 |
| Генеральный план. Схема зонирования территорий (основной чертеж) | ГП-3 | 2 |
| Схема транспортной инфраструктуры и благоустройства территории | ГП-4 | 2 |
| Схема инженерной инфраструктуры (НСТ) | ГП-5 | 2 |
| Схема инженерной инфраструктуры (ЭС) | ГП-6 | 2 |

Содержание

| Общая пояснительная записка 2216-05К....................................................................... | 5 |
| --- | --- |
| Введение................................................................................................................................ | 6 |
| 1. Природные условия........................................................................................................ | 7 |
| 1.1. Общее положение......................................................................................................... | 7 |
| 1.2. Климат............................................................................................................................ | 7 |
| 1.3. Гидрологическая характеристика района................................................................. | 8 |
| 1.4. Инженерно-геологические условия........................................................................... | 8 |
| 2. Современное состояние и анализ произошедших изменений............................... | 9 |
| 2.1. Положение поселка в системе расселения.................................................................. | 9 |
| 2.2. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса....................................... | 10 |
| 2.3. Демографическая ситуация......................................................................................... | 13 |
| 2.4. Социальная сфера......................................................................................................... | 14 |
| 2.5. Земельный фонд поселка............................................................................................... | 17 |
| 3. Перспективы развития поселка................................................................................... | 18 |
| 3.1. Предпосылки развития экономической базы.............................................................. | 18 |
| 3.2. Прогноз численности и занятости населения.............................................................. | 19 |
| 4. Проектная организация территории........................................................................... | 20 |
| 4.1. Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование............... | 20 |
| 4.2. Социальная сфера.......................................................................................................... | 21 |
| 4.3. Производственные территории и транспорт............................................................ | 24 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории.............................. | 25 |
| 5.1. Тепловодоснабжение, канализация, санитарная очистка......................................... | 25 |
| 5.2. Электроснабжение......................................................................................................... | 27 |
| 5.3. Инженерная защита территории.................................................................................. | 28 |
| 5.4. Зелёные насаждения..................................................................................................... | 30 |
| 6. Охрана окружающей природной среды...................................................................... | 31 |
| 6.1.Основные источники загрязнения (нарушения) окружающей природной среды и её современное состояние........................................................................................... | 31 |
| 6.2. Система природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений.................................................................................................................... | 32 |
| 6.3. Предложения по сохранению и формированию природно-экологического каркаса посёлка и прилегающих территорий............................................................... | 33 |
| 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций................................ | 34 |
| 7.1. Основные положения..................................................................................................... | 34 |
| 7.2. Устойчивость функционирования планировочной структуры и инженерных систем.............................................................................................................................. | 35 |
| 7.3. Риски природного и техногенного характера............................................................. | 37 |
| 7.4. Потенциально-опасные объекты и меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.......................................................................................................................... | 39 |
| 7.5. Способы защиты населения.......................................................................................... | 39 |
| 8. Мероприятия по реализации генерального плана.................................................. | 39 |
| 9. Основные технико-экономические показатели........................................................ | 40 |
| Приложение А...................................................................................................................... | 43 |

ОБЩАЯ  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  2216-05К

ВВЕДЕНИЕ

Выполненный  в  1990  году  генеральный  план  п. Эвенск  предусматривал  развитие  селитебной  зоны  поселка  на  существующих  территориях, с  освоением  не занятых  участков  на  нижней  террасе,  прилегающих  к  ручью  Безымянный,  с  частичным  освоением  свободных  территорий  на  верхней  террасе  в  юго-восточном  направлении.

Общая  площадь  поселка  в  проектируемых  границах  составляла  935,3 га, в  том  числе  селитебная  413,8 га.

Производственная  зона  была  запроектирована  единым  комплексом  в  непосредственной  близости  от  селитебной  зоны  с  учетом  санитарно-защитных  зон  и  ее  функциональной  связи  между  секторами  зоны  и  возможности  ее  развития  в  северном  направлении.

Общая  территория  с  резервом  развития  по  проекту  редакции  1990 года  составила  521,48 га.

Территориальные  ресурсы  заложенные  проектом  обеспечивали  долгосрочную  перспективу  развития  поселка.

За  период  с  1990 года  до  2005 года, по  данным  МагаданСТАТ,  численность  населения  поселка  уменьшилась  с  4864  человек  до  1888  человек,  т.е. больше,  чем  в  2,5  раза.

Кризис  коснулся  всех  отраслей  хозяйственного  комплекса  поселка. В  этот  период  произошли  значительные  изменения  в  функциональном  зонировании  территорий, обусловленные  ликвидацией  ряда  производственных  объектов, практически  прекратившимся  жилищным  и  культурно-бытовым  строительством.

С  момента  разработки  генерального  плана  поселка  прошло  более  15 лет.  Анализ  сложившейся  ситуации  показывает, что  уровень  разрушения  экономического  потенциала  и  резкое  снижение  численности  населения  отодвигают  реализацию  принятых  проектом  предложений  по  территориальному  развитию  и  требует  корректировки  с  учетом  сложившейся  ситуации  и  новых  дополнительных  требований  по  планировочным  ограничениям.

Ликвидация  ряда  ранее  существовавших  предприятий  позволяет  улучшить  функциональное  зонирование  территорий   в  сторону  обеспечения  благоприятных  условий  проживания  населения, улучшения  природно-экологических  условий.

Цель  настоящей  работы – обновление  и  корректировка  материалов  генерального  плана  1990  года, подготовка  материалов  для  рассмотрения  и  утверждения  в  соответствующих  инстанциях.

С  введением  в  2004  году  новой  редакции  градостроительного  кодекса  изменен  состав  материалов  генерального  плана.

Работа  выполнена  по  заданию  Управления  архитектуры  и  градостроительства  Администрации  Магаданской  области.

Проектом  обновлены  исходные  данные,  откорректированы  материалы  опорного  плана.

Руководящими  материалами  служили:

- данные  районной  администрации  о  населении, жилом  фонде, производственных

предприятиях;

- СНиП  2. 07. 01 – 89*  «Планировка   и  застройка  городов  и  поселков»;

- Градостроительный  кодекс № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г;

- СНиП  11-04-2003г. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации. 12 февраля  2003г;

- СанПиН  и  другие  руководящие  материалы.

1. ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ

1.1.ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Районный  центр  Северо-Эвенского  национального  района  поселок  Эвенск  расположен  на  берегу  Наяханской  губы  в  1км  восточнее  реки  Большая  Гарманда  на  расстоянии  530 км  от  г.Магадана. Связан  с  областным  центром  местной  авиалинией  и  морским  путем  протяженностью  700 км.

До  1952 года  районный  центр  Северо-Эвенского  района  располагался  в  устье  реки  Наяхан  в  одноименном  поселке. Однако  вследствие  систематического  размыва  селитебных  территорий  рекой  районный  центр  был  перенесен  на  другое  место – восточнее  устья  реки  Большая  Гарманда  на  место  бывших  японских  концессий.

Территория  поселка  Эвенск  представляет  собой  типичную  для  прибрежных  районов  Охотского  моря  равнинную  местность.

В  геоморфологическом  отношении  она  приурочена  к  II  надпойменной  террасе  реки  Б.Гарманда  со  следами  образивной  работы  моря. Абсолютные  отметки  поверхности  изменяются  от  5  до  10 м.

Растительный  покров  на  территории  поселка  отсутствует, за  его  пределами  поверхность  покрыта  тундровой  растительностью  и  мелким  кустарником.

В  северо-восточной  части  поселка  на  высокой  террасе  отмечается  заболоченность, а  в  южной  части, непосредственно  в  прибрежной  зоне  имеются  понижения, заполненные  водой. Отдельные  понижения  в  районе  пляжа  заканчиваются  глубокими  промоинами.

1.2. КЛИМАТ

Климат  района  муссонный, характеризующийся  длительной  и  холодной  зимой  с  частыми  метелями  и  штормами, пасмурным  летом  с  туманами  и  холодными  бризами.

Зима  обычно  начинается  во  второй  декаде  октября. В  это  время  устанавливается  снежный  покров.

Весна  наступает  в  мае. В  первой  половине  мая  сходит  снег, во  второй  декаде  устанавливаются  положительные  температуры  воздуха, резко  увеличивается  повторяемость  ветров  южного  и  юго-западного  направлений.

Безморозный  период  в  среднем  составляет  89  дней. Температурный  режим  в  районе  характеризуется  преобладанием  отрицательных  температур. Морозы  ниже  -30  градусов  редки. Среднемесячная  температура  самого  холодного  месяца  (февраля)  составляет  -18,9 градусов. Летом  температура  резко  поднимается  выше  +15 градусов. Заморозки  в  отдельные  годы  наблюдались  даже  в  июле  и  в  августе,  оттепели  бывают  во  все  зимние  месяцы.

В  период  с  сентября  по  май  господствуют  ветры  северных  румбов  (зимний  муссон), в  течении  июня-августа  преобладают  южные  (летний  муссон  и  бриз). Штили  наблюдаются  редко, в  основном  в  июле-августе.

Средняя  скорость  ветра  в  зимние  месяцы  9,2-10,0 м/сек., в  летние  3,0-3,2 м/сек. Максимальная  скорость  ветра  зимой  достигает  44,0 м/сек., летом  20,0 м/сек. Штормовые  ветры  наиболее  часты  в  холодный  период  года. Число  дней  с  пургой  составляет  42  дня  в  год.

Для  климата  описываемого  района  характерны  циклоны, особенно  частые  они  в  первую  половину  зимы. Циклоны  сопровождаются  сильными  ветрами, штормами  на  море, обильными  осадками.

Зимний  муссон  несет  с  материка  сухой, холодный  воздух, поэтому  зимой  на  побережье  много  ясных  дней  и  почти  не  бывает  туманов.

Летние  муссоны  и  бризы  выносят  на  побережье  влажный  воздух, туманы, низкую  облачность, создают  пасмурную  холодную  погоду, которая  особенно  часто  наблюдается  в  июне  и  июле.

1.3.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА

Основной водной артерией в рассматриваемом районе является река Большая Гарманда, впадающая  в  Наяханскую  губу  Охотского моря. Река берет свое начало в  отрогах  Гыданского  хребта. Ширина  долины  в  нижнем  течении  достигает  1600-1800 м, русло реки извилистое, средняя ширина его  40-60 м. Пойма долины изрезана многочисленными старицами    и протоками. Правый берег высокий  (до 50 м), крутой, местами обрывистый, сложен преимущественно  коренными породами. Левый берег  низкий, пологий, с отметками 5,0-10,0 м, сложен  рыхлыми, аллювиальными  отложениями.

На реку  Б.Гарманда  в ее  устьевой  части  оказывают  влияние  приливы и отливы моря.  При приливах морская вода входит в  русло  реки и течет вверх.  При  обычных приливах, а  также в период весенних половодий  или дождевых  паводков, уровень  воды в устьевой части  реки повышается до отметки 3,4 м. Основной русловый поток в зимнее время не перемерзает.

Наяханская губа в прибрежной части мелководна. Уровень воды неустойчив и меняется под воздействием приливо-отливных и сгонно-нагонных явлений. По данным расчетных высот приливно-отливных волн, амплитуда колебания уровня воды от средних низких малых до средних высоких полных вод достигает 7-8 м. Указанная величина не учитывает  влияния  нагонно-сгонных   явлений.

На рассматриваемом участке  Наяханской  губы в районе  пос.Эвенск,  нередко  наблюдаются штормовые ветры, которые вызывают повышение уровней  воды за счет нагонов. Особенно большие нагоны бывают при сильных и продолжительных  ветрах южного направления (со стороны моря).

При больших нагонах и волнениях морской берег  подвергается размыву. Средняя за год размываемость берега на отдельных участках составляет 2-2,5 м. Например 8-9 ноября 1968 года продолжительный южный ветер со скоростью 24 м/сек привел к возникновению волн высотой 8,3 м, т.е. отметка  горизонта  водыпример 8-9 ноября 1968 года продолжительный южный ветер со скоростью 24 м/сек привел к возникновению волн высотой 8,3 м, т.е.00  при нагоне достигла 4,0м. В период  шторма значительная часть поселка была затоплена морской водой. Затоплению способствовали  накаты волн, перебрасывающие морскую воду в пониженные участки  территории поселка.

1.4. ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

В геолого-литологическом  отношении описываемая территория сложена гравийно-галечниковыми отложениями с прослоями супеси, суглинка и песка. С поверхности до глубины 0,1-0,3 м, реже до глубины  1,0 м  эти  отложения прикрыты растительным, местами торфяным  слоем. Мощность гравийно-галечниковых отложений скважинами, пройденными до глубины 15 м, полностью не выявлена.

Согласно данным анализов в составе гравийно-галечниковых отложений содержится от  44,9  до  77,0%  гальки  (фракция 10мм),  6,7 -32,7%  гравия  (фракция  10-2 мм) и  9,5-33,0%  мелкозема (фракция  2 мм),  представленного  песком  средней  крупности и крупным. Обломочный материал хорошо  окатан, имеет слабую степень  выветрелости. В толщине крупнообломочных  отложений  встречаются  валуны, содержание  которых  не превышает  5-8 % на основании визуальной оценки и трудности проходки выработок, талые гравийно-галечниковые  грунты  имеют  плотное  и среднеплотное  сложение. Такие  грунты могут  служить надежным  основанием  фундаментов.

Нормативное  давление  на  талые  гравийно-галечниковые  грунты согласно  СНиП  должно  быть принято  равным  4,5 кг/см2.

Мерзлые  гравийно-галечниковые  грунты  характеризуются  незначительной льдистостью, изменяющейся  в  пределах 1,9-8,2% . Лед  в них содержится в качестве  цементирующего материала, в редких  случаях  встречается в виде  маломощных  линзочек и гнезд. Мерзлые  крупнообломочные  грунты  в процессе  оттаивания будут  давать  весьма незначительные  осадки, допустимые  СНиП. Строительство на территории  п. Эвенск  можно вести по  II принципу,  допускающему  оттаивание  мерзлых  грунтов в процессе строительства и эксплуатации  здания.  Возможность  наличий в пределах одной строительной площадки,  в основании  фундаментов, грунтов различного физического состояния (талых и мерзлых)  требует предусмотрения в проекте мероприятий, воспринимающих незначительные, но неравномерные  осадки. Фундаменты на территории  поселка могут быть заложены  на крупно-обломочные грунты на глубину  1,0-1,5 м.

2. СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  АНАЛИЗ ПРОИЗОШЕДШИХ  ИЗМЕНЕНИЙ  ПОСЛЕ  РАЗРАБОТКИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА    1990  ГОДА

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ  ПОСЕЛКА  В  СИСТЕМЕ  РАССЕЛЕНИЯ

Северо-Эвенский  национальный  район  расположен  в  северо-восточной  части  Магаданской  области. Численность  населения  Северо-Эвенского  района  на  01.01.2005 г.  составила  3278  человек, в  том  числе  в  поселке  городского  типа  Эвенск  1888 человек  или  более  57,6 %  и  1350  человек  или  42,4 %  в  сельских  населенных  пунктах.

Эвенск – центр  расселения  Северо-Эвенского  района  выполняет  несколько  функций:

- опорный  центр  системы  расселения  Северо-Эвенского  района,

- административный  центр  муниципального  образования  п.Эвенск,

- административный  центр  Северо-Эвенского  района  Магаданской  области.

Схемой  районной  планировки  Магаданской  области  п.Эвенск  был  определен  как  центр  местной  системы  расселения  Северо-Эвенского  района,  к  которому  был  отнесен  п.Эвенск  и  населенные  пункты  расположенные  в  границах  Северо-Эвенского  района.

Система  расселения  Магаданской  области  формировалась  в  районе  пионерного  освоения,  начатого  в  30-е  годы  и  носила  очаговый  характер,  обусловленный  суровыми  природными  условиями, отсутствием  транспортных  связей.

Поселок  Эвенск  является  важнейшим  перевалочным  пунктом,  транспортным  узлом, обеспечивающим  внешние  связи  района  авиационным  и  морским  транспортом.

В  дальнейшем  при  развитии  потенциала  Северо-Эвенского  района  поселок  Эвенск  имеет  потенциальную  возможность  превращения  на  более  далекую  перспективу  в  организующий  центр  всего  экономического  района.

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БАЗА. ФУНКЦИИ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА  ПОСЕЛКА

В качестве основных градообразующих отраслей  экономической базы поселка в настоящее время явились административно-хозяйственная деятельность и внешний транспорт, вылов  и переработка  рыбы, оленеводство.

В связи с этим значительное развитие получили функции административно-хозяйственного управления районного уровня, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения района, вылова  и  переработки  продукции моря,  оленеводства.

В период  перестройки и кризисного состояния  экономики, развитие производства, как и во всей области, характеризуется снижением объемов, сокращением численности кадров,  разрушением  внешних связей, сокращением  объемов  инвестиций.

Сам  п. Эвенск является  административным центром Северо-Эвенского национального  района  в состав  которого  входят села  Верхний парень, Гарманда, Гижига, Тополовка, Чайбуха .

Тупиковое развитие транспортной структуры  подразумевает использование  морского и воздушного транспорта при доставке  грузо и пассажиропотоков.

Административно-хозяйственный  центр

Важнейшей сферой хозяйственного комплекса поселка Эвенск является его роль  как административного центра  Северо-Эвенского  национального  района.

В поселке  получили развитие функции административно-хозяйственного  управления, материально-технического  снабжения,  кредитно-банковского и  культурно-бытового  обслуживания. В настоящее время эти функции сохраняют ведущее  место  в  структуре  градообразующих  кадров и  имеют  тенденцию  к  дальнейшему  развитию.

Промышленность

Промышленность представлена  предприятиями  электроэнергетики, жилищно-коммунального  обслуживания, рыбодобычи и рыбопереработки, сельскохозяйственного  производства (оленеводство).

Несмотря на наметившийся подъем  в  развитии горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственном производстве, жилищном строительстве  в  период  перестройки и кризисного состояния  экономики, как и во всей  стране, дислоцирующиеся  в поселке предприятия  претерпели  частичное  снижение  объемов  производства, частично  ликвидированы с сокращением  численности  и ликвидацией  кадров.

Основные причины спада  производства – разрушение внешних связей, сокращение объемов инвестиций, увеличение импорта  товаров, низкая  конкурентоспособность.

Если  в 1990 году в поселке  насчитывалось  15  градообразующих  предприятий   поселка, то  к  2006 году их осталось  только  10, при  снижении  объемов  выполняемых  работ.

В  последние  годы   в поселке   в связи  с намечающимся развитием  оленеводства, поисково-геологических, горных  работ  сложились  объективные  предпосылки  экономического  подъема,  предприятия  приспосабливаются  к рыночным  условиям, меняют  характер  хозяйственной  деятельности.

В отраслевой структуре  производства профилирующими  являются  ООО «Рудник  кварцевый», филиал  ООО «Магадантихрыбком», МУСП  «Ирбычан», МУСК «Эвенский»,  МУП «Жилкоммунэнерго»,  аэропорт «Эвенский» и др.

Профилирующими  отраслями остаются  рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее производство, оленеводство, горнодобывающие  и геолого-поисковые  работы.

Одно из базовых предприятий поселка филиал  ООО «Магадантихрыбком»,  промысловые  суда  которого  работают  в Охотском и Беринговом морях, добывают часть улова в прибрежных водах.  Значительный удельный вес в уловах занимают минтай, сельдь, лососевые, выловом и переработкой  которых  занимаются  также  предприятия малого бизнеса.

Энергетический комплекс представлен  МУП «Жилкоммунэнерго» в состав которого  входят  поселковая  котельная,  водозабор,  электроподстанция .

Одним из важных направлений производственной  деятельности поселковых предприятий является стимулирование технологического перевооружения и реконструкции перерабатывающих и добывающих отраслей.

В области разработана программа  технического перевооружения предприятий до 2007 года. В этой программе намечены необходимые мероприятия, характеристики предприятий, финансовые вложения, сроки  финансирования  и их источники.

Титульный список предприятий поселка

- МУП «Жилкоммунэнерго»

- ОГУП  «Аэропорт «Северо-Эвенск»

- Метеостанция

- Аэроконтроль

- РУЭС ( Районный узел электрической связи), филиал ОАО « Дальсвязь»

- МУ  Сельскохозяйственное предприятие «Ирбычан»

- МУ Сельскохозяйственный комплекс  «Эвенский»

- УМП  «Северо-Эвенский Винпром»

- Пекарня РайПО

- Северо-Эвенский филиал  ООО  «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»

- ООО  «Рудник кварцевый»

В поселке размещены Администрация  Северо-Эвенского района, прокуратура, служба судебных приставов, налоговая инспекция, ОВД Северо-Эвенского района,   школа-интернат, школа искусств, библиотека, краеведческий музей,  БТИ, больница, баня, прачечная  и другие учреждения  хозяйственного  управления и обслуживания населения.

Транспорт

Поселок Эвенск - транспортный узел районного значения, его работу  обеспечивает  ОГУП  «Аэропорт «Северо-Эвенск», осуществляющий  авиационное сообщение с городом Магаданом и другими населенными пунктами области.

Взлетно-посадочная полоса расположена в непосредственной близости  от объектов жилищного, культурно-бытового и производственного назначения с нарушением СанПиН и норм  эксплуатации аэропортов. Учитывая эпизодичность эксплуатации взлетно-посадочной полосы,  аэропорт функционирует по согласованию с инспектирующими  службами  области.

Поселок  Эвенск связан с областным центром  морским путем протяженностью 700км. Разгрузка и погрузка  морских судов  производится с рейда катерами, баржами и плашкоутами  принадлежащими  ООО «Магадантихрыбком».

Грузовые и пассажирские  перевозки в поселке и по району  осуществляются  специальным  автомобильным и  гусеничным  транспортом принадлежащем  предприятиям и  организациям,   дислоцирующимся  на  территории поселка.

Капитальное  строительство

До начала перестройки в поселке размещалась  МПМК «Эвенская». Строительство  жилых и производственных объектов, производство строительных  материалов было  одним из ведущих производств  в  структуре  хозяйственного комплекса  поселка.

Произошедшая за период до 2002 года приватизация и разукрупнение строительных организаций со снижением объемов их финансирования привела к резкому  сокращению  строительства  в  поселке. Численность кадров занятых в строительстве  резко  сократилась, и привела к тому, что   те  незначительные  объемы  ремонтных  и  строительных  работ  осуществляются  временными  бригадами.

Малый  бизнес

В новых условиях рыночной экономики  значительную  роль  играют  малые  предприятия.

По видам  деятельности  малый  бизнес  охватывает  практически все  виды  экономики: рыбодобыча  и  рыбопереработка, оленеводство, строительство, торговля, предоставление  платных  услуг  и  т.д.  Наибольшая  доля  приходится   на предприятия,  осуществляющие  оптовую  и  розничную  торговлю, рыбодобычу и рыбопереработку.

В настоящее  время  одним из  существенных  препятствий  в  развитии  малого  бизнеса  является  недостаток  средств. Помимо  этого  необходимо  учитывать, что развитие  экономики  сегодня  ориентировано  на  экспорт  природных  ресурсов  и  то,  что  малый  бизнес  является  малозначимым  сектором  экономики.

В области  уделяется  достаточно  много внимания  поддержке  и  развитию  малого  предпринимательства. Одним  из  основных  направлений  считается  развитие  малого и среднего бизнеса в сфере производства и переработки  сельскохозяйственной и рыбной продукции.  В области  действует сеть  организаций  занимающихся  поддержкой  малого  и  среднего  бизнеса: Общественные объединения  предпринимателей (Союз товаро- производителей  и предпринимателей «Северо-Восток», Союз производительных сил «Деловая  Колыма», Магаданская  областная  ассоциация  развития  малого  бизнеса).  В   области  имеется  Информационно-аналитический  центр бизнеса  (РТФА «Тихий Океан»), российско-американский  учебный  центр  бизнеса, Магаданская  программа   развития бизнеса  Международной  Финансовой  корпорации, Центр  правовой  экономической  палаты  (Магаданская  торгово-промышленная  палата), Северо-восточное  территориальное  управление  Министерства  РФ  по  автономной  политике  и  поддержке  предпринимательства.

Сельское  хозяйство

До  2000 года  сельское  хозяйство  области  и  поселка  Эвенск  претерпело  большие  структурные  изменения.

В  настоящее  время в  п.Эвенск  функционирует  два  предприятия – МУ «Сельскохозяйственный  комплекс  «Эвенский»  и  МУ  Сельскохозяйственное  предприятие  «Ирбычан».

Специализировавшись  на  оленеводстве  МУ  Сельскохозяйственное  предприятие  «Ирбычан»  концентрирует  вокруг  себя  основные  национальные  кадры  Северо-Эвенского  района.

Производство  оленьего  мяса  в  условиях  района  является  рентабельным, поскольку  не  связано  с  доставкой  и  заготовкой  кормов, строительством  и  эксплуатацией  специальных  строений  для  содержания  оленей.

Развитие  сельского  хозяйства  позволит  сохранить  и  увеличить  поголовье  оленьего  стада  с  доведением  количества  голов  до  16700  и  задействовать  в  производственном  процессе  родовые  общины, зарегистрированные  на  территории  района  и  в  п. Эвенск.

Обеспечение  картофелем  и  овощами  частично  осуществляется  за  счет  производства  их  населением  на  приусадебных  участках. Также  производством  овощей  занимается  МУ  «Сельскохозяйственный  комплекс  «Эвенский», обеспечивая  ими  детский  сад, школу, больницу  и  некоторые  предприятия  общественного  питания

За  период перестройки  экономический  потенциал  поселка  практически  был  разрушен. Сокращение  объемов  производства  и  сокращение  численности  кадров  коснулось  всех  предприятий,  составляющих  градообразующую  группу  поселка. В  меньшей  степени сокращения  коснулись  административно-хозяйственных  учреждений  и  предприятий  поселка. В результате  поселок  потерял  более  60% своего  населения  (в  1990 году  население  поселка  составляло  4864  человека).

В  соответствии  с  прогнозом  социально-экономического  развития  области  в   поселке  предусматривается  развитие  оленеводства,  увеличение   инвестиций  в  геологоразведку, горнодобывающую  промышленность, техническое  перевооружение  производства.

2.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ

Предыдущая  редакция  генерального  плана  поселка  Эвенск  предусматривала  увеличение  численности  населения  поселка  с  4864 человек  до  7500  человек. Расчетные  показатели  опирались  на  быстрый  экономический  рост  поселка  и  его  населения  в  предыдущий  период и планируемое  в  доперестроечный  период  дальнейшее  развитие  его  экономической  базы.

Однако, после  1990 года,  экономическая  и  социальная  ситуация   в   поселке  изменилась, что  повлекло  за  собой  изменение  демографических  характеристик. После 1990 года  устойчивая  тенденция  роста  населения  сменилась  на  обратную,  с  потерей  к  настоящему  времени,  порядка  62%  населения.

Анализ  основных   демографических  характеристик – рождаемости, смертности, естественного  прироста показывает, что  поселок  Эвенск  находится  в  полосе  демографического  кризиса.  Значительное  снижение  уровня  жизни  населения, при  неопределенности  социальных  и  экономических  перспектив  привело  к  снижению  рождаемости. Повышение  уровня  смертности  и  снижение  рождаемости  привело к снижению  прироста  населения. Естественная  убыль  населения  сохраняется, что  обусловлено  более высоким  уровнем  смертности  по  сравнению  с  уровнем  рождаемости. Так  за  январь-октябрь 2005 года  по  данным  МагаданСТАТ  число  умерших  в  поселке  Эвенск   составило  28  человек, число  родившихся – 18  человек.

В силу  специфических  условий  поселок Эвенск  всегда  отличался  высокой  миграционной  активностью  населения  и  численность  населения  его  происходила  в  значительной  степени  за  счет  механического  прироста.

Численность  населения  п .Эвенск  по  годам

| №/№ п/п | Год | Численность населения (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1990 | 4864 |
| 2 | 1998 | 2900 |
| 3 | 2001 | 2300 |
| 4 | 2005 | 1888 |

Структура  населения  поселка  по  возрастным  группам

| Группы населения | На 01.01.2004 г | На 01.01.2005 г |
| --- | --- | --- |
| Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | 1158 | 1253 |
| Дети до 15 лет | 470 | 430 |
| Население старше трудоспособного возраста | 374 | 205 |
| Всего | 2002 | 1888 |

Данные  предоставлены Федеральной службой государственной статистики                     по Магаданской области

2.4. СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА

Жилищный  фонд

По  данным  администрации  Северо-Эвенского национального  района  жилой  фонд  размещающийся  на  территории  поселка  составил   54,7 тыс. м2   общей   площади.

98%  жилого  фонда  является  государственной  и  муниципальной  собственностью. 1,6%  или  900,0 м2  жилого  фонда  находится  в  частной  собственности,  43,3%  или  23,7 тыс. м2  находится   в  малоэтажных  жилых  домах,  56,6%  жилого  фонда  или  31,0  тыс. м2  расположено  в  4-5-ти  этажных   жилых  домах.

Практически  весь  жилой  фонд  имеет  централизованное  водоснабжение, центральное  отопление, канализован. Электроснабжение  жилых  домов  осуществляется  централизовано.

Кризисное  состояние  экономики  негативно  отразилось  на  состоянии  жилых  объектов. Прежде  всего  это  коснулось  резкого  сокращения  объемов  нового  строительства, ухудшение  технического  состояния  жилищного  фонда. Недостаток  финансовых  ресурсов  на  поддержание  жилого  фонда  привели  к  его  обветшанию  и  ускоренному  износу.  Этот  период  характеризуется   значительными  объемами  выбытия  жилого  фонда.

По  данным  администрации  Северо-Эвенского  национального  района  на  2005 год  убыль  жилого  фонда  составила  13,0 тыс. м2,  при  новом  строительстве  за  этот  же  период  1,6 тыс. м2

Из  существующего  жилого  фонда  10,2 тыс. м2  имеет  физический  износ  более  70%.

Школьные  и  детские  дошкольные  учреждения

В  поселке  размещается   школа  на  500  мест, интернат  на  98  мест, детский  сад  на  140  мест.

По  своей  вместимости  имеющиеся  школьные  и  дошкольные  учреждения  удовлетворяют  потребности  населения  поселка.

С  сокращением  численности  населения  сократилось  и  число  учащихся,  заполняемость  классов   и  детских  дошкольных   учреждений.

Школа  и  детский  сад  размещаются  в  существующих, построенных  по  проектам  зданиях, а  школа-интернат – в  реконструированном  здании. Детские  сады  расположенные  в  приспособленных  и  ветхих  зданиях  ликвидированы, здания  либо  снесены,  либо  переданы   для  эксплуатации  другим  учреждениям.

Помимо  образовательных  учреждений  в  поселке  имеются  детская  спортивно-юношеская  школа  на  200  человек,  центр  детского  творчества,  школа  искусств, воспитательно-патриотический  клуб  «Подвиг».

Учреждения  здравоохранения   в  поселке  представлены  МУЗ  «Центральная  районная  больница»  и  поликлиника. Больница  размещается   в  капитальном, специально  запроектированном  и  построенном  здании, за  исключением   инфекционно-туберкулезного  отделения  и  бактериологической  лаборатории, размещающихся   в  ветхих,  деревянных   приспособленных  зданиях.

Здание  инфекционно-туберкулезного   отделения   больницы  находится  в  стадии  строительства,  завершение  которого  предполагается   в  соответствии  с  планами  капитального  строительства.

За  период  перестройки  здравоохранение  получило  дальнейшее  развитие  за  счет  введения  новых  форм  обслуживания  (дневных  стационаров,  стационаров  на  дому)  и  укрепление  материально-технической  базы.

Учреждения  духовной  культуры

В  поселке  в настоящее  время   существует  православный  приход, объединяющий  значительную  группу  прихожан.

В  приходе  регулярно  проводятся  церковные  службы, песнопения. В  работе  с  прихожанами  проповедуются  основные  христианские  заповеди, утверждение  христианской  морали, общечеловеческие  ценности.

Размещаясь  сегодня  в  ветхом, приспособленном  помещении  приход  оформил  документы  на  землепользование  для  проектирования  и  строительства  церкви.

Учреждения   культуры  в  поселке  представлены  Домом  культуры  со  зрительным  залом  на  420 мест,  библиотекой  на  45 тыс.  томов, краеведческим  музеем, видеотекой  с  видеозалом,  детской  библиотекой,  школой  искусств. На  базе  этих  учреждений  сохраняется  культурный  потенциал,  осуществляется  приемственность  развития  и  создаются  условия  для  диалога  разных  этно-национальных  культур.  Это  способствует  восстановлению  и  сохранению  основных  культурных  ценностей,  более  активному  развитию  искусства  и  творчества,  подготовке  и  проведению  общественных  мероприятий,  обеспечению  условий  для  развития  индивидуальных  творческих  способностей  жителей,  освоению  богатейшего  национально-культурного  наследия.

Спортивные  сооружения

Осуществление  спортивных  программ  в  поселке  производится  на  базе  спортивных  сооружений  детско-юношеской   спортивной  школы, тренажерном  и  спортивном  залах  школы, стадионе. В  поселке  действует   военно-спортивный  клуб  «Подвиг»,  предполагается  строительство  крытого  катка, хоккейной  коробки.

Учреждения  торговли  и  общественного  питания

Учреждения  торговли  в  поселке  представлены  широкой  сетью  продовольственных,  промышленных,  специализированных  магазинов  и  киосков  находящихся  в  ведении  различных  форм  собственности:  ООО, частных,  муниципальных. Общее  количество  торговых  точек  в  поселке  26. Из  предприятий  общественного  питания  в  поселке  существует   три  бара.

Учреждения  бытового  обслуживания  в  поселке  представлены  гостиницей  на  50 мест,  баней,  прачечной,  парикмахерской  на  1 кресло.

Баня,  прачечная,  и  парикмахерская   расположены  в  здании  банно-прачечного  комбината. Здание  60-х  годов  постройки,  шлакоблочное. За  время  эксплуатации  достаточно  обветшало,  требует  реконструкции  и  ремонта.

Пожарное  депо  расположено  в  отдельно  стоящем  здании,  в  котором  расположен  гараж  на  3  пожарных  автомашины  и  служба  МЧС. Здание  ветхое,  приспособленное. Требуется  проектирование  и  строительство  нового  здания,  соответствующего  требованиям,  предъявляемым  к  службам  МЧС  на  современном  этапе.

В  результате  анализа  произошедших  в  поселке  изменений  и  современного  состояния  сферы  культурно-бытового  обслуживания  можно  сделать  следующие   выводы:

- снижение  численности  населения,  при  отсутствии  строительства  новых

учреждений,  привело  к  количественному  повышению  уровня  обслуживания  в

расчете  на  1000 жителей;

- изменение  демографической  ситуации  и  численности  населения  привело  к

перенасыщению, в  целом  по  поселку, количественных  показателей  потребности

населения  в  школах  и  детских  дошкольных  учреждениях, что  вызвало

необходимость    закрытия  и  перепрофилирования  части  этих  учреждений.

Реформирование  школьного  и  дошкольного  образования  повысило  качество

образования  и  расширило  количество  предоставляемых  детям  услуг;

- здравоохранение  поселка  совершенствуется  за  счет  развития  системы  оказания

медицинских   услуг  и  замещающих  видов  помощи  (дневные  стационары,

стационары  на  дому), укрепления  материально-технической  базы  объектов

здравоохранения;

- существующие  учреждения  культурно-досугового  типа  обеспечивают

потребность  населения  в  подобных  учреждениях. На  базе  существующего

клуба  осуществляется  культурно-просветительная  работа, работают  клубы  по

интересам,  народного  творчества,  кружки  художественной  самодеятельности,

технического  творчества, проводятся  праздники,  выставки,  народные  гулянья  и

т.д.

- учреждения  торговли  в  результате  приватизации  и  коммерциализации

изменили  свое  количество  и  структуру. Развитие  получила  уличная  и

рыночная  торговля.  Обеспеченность  торговой  площадью  на 1 (одну) тысячу

жителей    увеличилось  с  222,1 м2   до  534  м2;

- количество имеющихся  в  поселке  спортивных  залов  и  сооружений

обеспечивают  возможность проведения  среди  населения  поселка  физкультурно-

спортивных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  районного  уровня.

2.5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ  ФОНД  ПОСЕЛКА

Территория  земель  в  границах  поселковой  черты  составляет  966,0 га.

Распределение  земель  по  категориям

(данные  комитета  по  земельным  ресурсам  исх.37  от  29.11.05 г.)

| Показатели | Состояние на 01.01.05г., га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в установленных границах В том числе: жилая территория из них: 4х-5ти этажная малоэтажная индивидуальные жилые дома Общественно деловая зона Производственных зон Зон инженерных сетей и транспорта Зон сельхоз. использования Режимных зон Иных зон (под водой) Улицы и дороги Резервные территории | 966 14 3 10 1 3 64 50 53 2 33 62 685 |

Ориентировочные  данные  характеристики  земель  по  использованию

| №/№ п/п | Наименование земель | Га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой и общественный фонды | 17 | 1,76 |
| 2 | Земли промышленности, коммерческой и коммунальной застройки | 64 | 6,63 |
| 3 | Земли общественного пользования | 62 | 6,42 |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 50 | 5,17 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования | 53 | 5,48 |
| 6 | Земли прочие и вовлеченные в градострои- тельную или иную деятельность, резервные и иные зоны (под водой) | 720 | 74,54 |

Основную  часть  территории  в  границах  поселковой  черты  составляют  лесные  и  прочие  площади.  На  земли  жилой  и  общественной  застройки  приходится  1,76%,  общественного  пользования  6,42 %,  на  земли  сельскохозяйственного  использования  5,48%,  производственного  назначения  и  транспорта  11,8 %,  прочие  земли  составляют  74,54 %.

### 3. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ПОСЕЛКА

3.1.  ПРЕДПОСЫЛКИ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БАЗЫ

В  системе  населенных  пунктов  Магаданской  области  поселок  Эвенск,  как  и  многие  другие  населенные  пункты  области,  возник  в  советский  период,  быстро  развивавшийся как  административный  и  культурный  центр  Северо-Эвенского  района.

Поселок  был  образован  в  1952 году на  месте  бывших  японских  концессий  в  связи  с  переносом   поселка  Наяхан,  расположенного  на  берегу   одноименной   реки.

Развиваясь  как  национальный  центр  Северо-Эвенского  района   наряду  с  административными  и  культурными  функциями  п.Эвенск  стал  развиваться  и  как  центр  рыбодобывающей  и  рыбообрабатывающей  промышленности,  оленеводства  и  горнодобывающей  промышленности.

Новые  экономические  условия  сегодня  заставляют  ориентироваться, главным  образом,  на  собственные  природные  и  минерально-сырьевые  ресурсы,  которыми  обладает  район. Являясь  достаточно  богатым  минерально-сырьевыми  ресурсами, район  имеет  месторождения  золота, серебра, каменного  и  бурого  угля, термальные  источники, камнецветное  сырье.

Природные  ресурсы  представлены  лесами, сельскохозяйственными  угодьями, оленьими  пастбищами, промысловыми  животными, лососевыми  рыбами.

Реализация  прогнозного  потенциала минеральных  ресурсов  осуществлялась  не высокими  темпами  (отсутствие  финансирования), за  исключением  разработки  месторождения  золота  на  Кубаке.

Лесной  фонд  района, как  и  по  всей  области, занимает  значительное  количество  площадей; лесистость  составляет  порядка  33%, что  свидетельствует  об  их  большой  экономической  ценности.

Водные  ресурсы  значительные, представлены  ежегодно  возобновляемым  речным  стоком  и  водами  Охотского  моря.

Хозяйственный  комплекс  поселка  формировался  с  учетом  реальных   не  меняющихся  условий  как  природного  характера  (удаленность, климат, изолированность, приморское  расположение, наличие  полезных  ископаемых), так  и  экономического.

В  ближайшей  перспективе  можно  предположить,  что  сложившаяся  направленность  хозяйственной  деятельности  поселка  не  изменится, но  его  развитие  будет  сопровождаться  процессом  структурной  перестройки,  общее  направление  которой – усиление  роли  непроизводственной  сферы, в  особенности  социальной, и  снижение  сферы  материального  производства.

Основными  градообразующими  отраслями  поселка  является  его  административно-хозяйственная  деятельность  внепоселкового  значения, горнодобывающая  промышленность, рыбодобыча  и  рыбопереработка, сельское  хозяйство, транспорт.

Мощность  существующих  источников  тепло, электро  и  водопотребления  позволяют  обеспечить  потребности  поселка  на  ближайшее  время.

Сырьевая  ориентация  поселка  сохранится, но  должна  сопровождаться  развитием  производств  по  углубленной  переработке  сырья, с  выходом  готовой  продукции.

Учитывая, что  на  территории  Северо-Эвенского  национального  района  с  суровыми,  для  жизнедеятельности людей  условиями,  п.Эвенск  это  единственный  населенный  пункт  обеспечивающий  транспортную  связь  с  областным  центром, другими  поселениями  области, обладающий  развитой  структурой  объектов  социального  и  культурно-бытового  направления , инженерного  оборудования  и  обслуживания  этих  объектов  с  уверенностью  можно  сказать  что  поселок  и  в  дальнейшем  сохранит  свои  функции  административно-хозяйственного  центра  и  получит  стимулы  для  дальнейшего  развития.

Стабилизация  экономики  с  добычей  полезных  ископаемых  (золото, серебро, уголь), развитие  оленеводства, рыбодобыча, рыбопереработка, освоение  существующих  термальных  источников  обеспечат  устойчивость  социально-экономической  базы  поселка, его  многофункциональное  развитие  с  повышением  уровня  жизни  населения.

3.2. ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

В  условиях  неопределенности  экономического  развития, отсутствия  плановых  показателей  развития  отраслей  горнодобывающей, рыбной  промышленности, сельского  хозяйства  определить  перспективную  численность  населения  поселка  традиционными  для  градостроительства  методами  (трудового  баланса  или  демографического  прогноза)  не  представляется  возможным.

На  расчетный  срок  проектом  предусматривается  стабилизация  численности  населения  поселка  на  уровне   2000 человек.

В  дальнейшем  численность  населения  будет  определятся  состоянием  экономики  района  и  востребованностью  его  ресурсного  потенциала.

Территориальные  ресурсы  поселка  позволяют  удовлетворить  его  расширение  с  увеличением  его  численности  населения  и  обеспечения  его  жильем  из  расчета  25-30   кв.м.  общей  жилой  площади на  одного  жителя  с  сопутствующими  социальными  и  культурно-бытовыми  объектами.

В  целом  ожидается  опережающее  развитие  непроизводственной  сферы  и  численность  занятых  в  ней. Численность  занятых  в  градообразующей  базе, как  и  во  всей  области,  ориентировочно  составляет  21-25 %,  в  обслуживающей  группе  23-25%.В  настоящее  время  эти  показатели  составляют  31%  и  17%  соответственно.

Наличие  ресурсного  потенциала  Северо-Эвенского  национального  района, стабилизация  экономической  ситуации  в  области  и  стране  позволяют  сделать  вывод, что  процесс  развития  поселка  должен  рассматриваться  поочередно:  1  очередь - до   2010 года,  2 очередь (расчетный  срок)– до  2025 года,  3 очередь (за  расчетным  сроком)  –  на  перспективу.

1 очередь– стабилизация  численности  населения  на  современном  уровне – 1880 – 1900 человек  (увеличение  естественного  прироста  при  частичном  оттоке  населения  пенсионного  возраста), развитие  положительных  тенденций  в  экономической  и  социальной  сферах. В  этот  период  перед  предприятиями  поселка  стоит  задача  преодоление  отрицательных  тенденций  кризисного  состояния, рост  производительности  труда  и  реализация  программы  технического  перевооружения  предприятий.

В  этот  же  период  предусматривается  дальнейшее  развитие  сельского  хозяйства  (оленеводство),  малого  предпринимательства,  геологоразведочных  и  горных  работ.

В  социальной  сфере  ожидается  улучшение  условий  жизни  населения, снос  ветхого  и  аварийного  жилья, новое  жилищное  строительство  с  доведением  нормы  обеспеченности  на  одного  жителя  до  30  кв.м.  общей  жилой  площади.

Также  нужно  ожидать  реализацию  областных  программ  по  развитию  образования  и  культуры, жилищно-коммунального  хозяйства, профилактике  безнадзорности  и  социальной  поддержке  граждан.

2 и 3 очереди  напрямую  зависят  от  стабилизации  роста  экономики  области, развития  ее  связей  с  другими  регионами  федерации.

4. ПРОЕКТНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   ТЕРРИТОРИИ

4.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ  И

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ

Поселок  Эвенск  относится  к  числу  поселков  городского  типа, возникших  в  советский  период  и  быстро  развивающийся  как  административный, культурный  и  хозяйственный  центр  Северо-Эвенского  национального  района.

Возникший  в  1952 году  практически  на  пустом  месте  поселок  уже  в  1970 году  представлял  собой  планировочную  структуру,    сохранившуюся  с  небольшими  изменениями  до  сегодняшнего  дня.

Планировочная  структура  поселка  была  продиктована  сложившимся  рельефом  и  гидрографическими  характеристиками  места  нахождения  поселка.

Рельеф  местности,    расположение  второй  надпойменной   террасы,  направление  господствующих  ветров, расположение  морского  берега  и  реки  Б.Гарманда  предопределили  направление  улиц   и  постановку   жилых, общественных   и  производственных  зданий. И  в  том  и  в  другом  случае  обусловлено  это  необходимостью  удаления  самотеком  поверхностных  вод  с  территории  поселка  и  выноса  с  улиц,  жилых  дворов  и  производственных  территорий  приземных  масс  снега,  количество  которого,  во  время  длительных  пург,  значительно  и  при  встрече  преграды  в виде  здания, образует  снежные  отложения  в  виде  сугробов, высотой  по  самый  конек  кровли.

Производственные  территории, как  и  жилые  здания, возникали  по  мере  необходимости, вперемежку  с  жилыми  зданиями, без  соблюдения  санитарно-защитных  разрывов. В настоящее  время, вследствие  экономического  кризиса,  многие  производственные  объекты  оказались  невостребованными. Предприятия  эксплуатирующие  их  ликвидированы, здания  и  сооружения, расположенные  на  принадлежащих  им  территориях, брошены, находятся  в  полуразрушенном  или  полуразобранном   состоянии.

К  таким  объектам  относятся  рыбозавод, некоторые  склады  ГСМ, некоторые  склады  РайПО,  МПМК  «Эвенская», «Вторчермет»,  завод  по  производству  керамзита,  предприятие «Эвенскремтехснаб»,  территория  СЭГРЭ. Сегодня  это  позволяет  несколько  улучшить  санитарную  обстановку  в  поселке, исключить  неблагоприятные  факторы  отрицательно  влияющие  на  жизненные  процессы  происходящие  на  жилых  территориях, пожарную  безопасность  населения.

Исторически  сложившееся  расположение  взлетно-посадочной  полосы  аэродрома  с  жилыми  и  общественными  зданиями  поселка  противоречит  нормам  и  правилам  эксплуатации  и  безопасности  полетов, санитарным  нормам  и  правилам, но  учитывая  эпизодичность  эксплуатации, типы  принимаемых  самолетов  это  принято  допустимым  по  согласованию  с  инспектирующими  и  контролирующими  органами  и  службами.

Настоящим  проектом  зонирование  территорий  поселка   определены    зоны  производственного, жилищного, культурно-бытового  строительства, размещение  объектов  транспорта,  улиц,  дорог,  санитарно-защитных  зон, объектов  коммунального  назначения.

Объекты  жилищного, культурно-бытового  строительства, учитывая  их  объемы, не требующие  освоения  новых  территорий, проектом  предусмотрено  размещать  на  месте  сносимых,  ветхих  зданий  и  сооружений

В настоящее  время,  по  данным  администрации  Северо-Эвенского  района  общий  жилой  фонд  поселка  составляет  54,7 тыс. м2  общей  жилой  площади, из  которого  44,5 тыс. м2  сохраняются  до  завершения   1  и  2  очереди  развития  поселка.

Учитывая,  что  новое  жилищное  строительство  предполагается  осуществлять  путем  возведения  малоэтажных  жилых  домов, как без  приусадебных  земельных  участков, так и  с  приусадебными земельными  участками,  при  нормативной  плотности  заселения  1000  человек  на  10 га,  размещение  10,0-11,0 тыс. м2  общей  площади  жилья  требует  порядка  3,0-3,5 га  территории.

В  масштабах  поселка  проблема  эта  решается,  в  основном,  за  счет  территории  освобождающихся  после  сноса  ветхих, имеющих  большой  процент  амортизационного  износа  строений  и  ликвидации  выше  перечисленных  предприятий.

Сохраняя  74%  существующего  жилого  фонда  и  большую  часть  объектов  культурно-бытового  обслуживания,  проектом  сохраняется  сложившееся  архитектурно-планировочное  решение  поселка,  базирующееся  на  существующей  уличной  сети,  с  выделением  из  них  главных – это  улиц  Победы  и  Пушкина, с   размещением  на  них  вновь  строящихся  и  планируемых  объектов   общепоселкового  и  районного  значения.

На  освобождаемых  от  производственных  объектов  территориях  на  берегу  моря  проектом  предлагается  организовать  прогулочную  зону  отдыха  с  использованием  местной  флоры  и  элементов  местного  микроландшафта  (камни, галька),  с  устройством  мелких, хорошо  прогреваемых  в  теплый  период  года, небольших  бассейнов  с  морской  водой, так  называемый  гидропарк.

Образуемая  зданиями  районной  администрации  и  районного  дома  культуры  площадь  используется  сейчас,  и  будет  использоваться  в  дальнейшем  как  площадь  для  проведения  общепоселковых  мероприятий – собраний, митингов  и  т.  п.

Проектом  так  же  предлагается  вынос  за  пределы  поселка  кладбища, с  размещением  его  в  районе  карьера.

4.2. СОЦИАЛЬНАЯ   СФЕРА

Жилищное  строительство

Проектом  проанализированы  возможности территориального развития  поселка  и   определена  потребность  в  территориях  для  размещения  нового  жилищного  строительства  (3,0 – 3,5 га),  определены  площадки  и  даны  предложения  по  их  строительному  зонированию  в  соответствии  с  их  размещением  в  структуре  поселка,  независимо  от  срока  их  освоения.

Проектом  учтены  предложения  администрации  Северо-Эвенского  района  по  освоению  тех  или  иных  площадок  в  поселке  и  видах  размещаемого  на них  строительства.

Предварительный  анализ  освобождающихся,  после  сноса  ветхих  строений  и  ликвидации  предприятий, территорий  показал, что  этого  вполне  достаточно  для  размещения  нового  жилищного  и  культурно-бытового  строительства.

Все  рассмотренные  территории  связаны  со  сносом, ликвидацией  или  перебазированием  жилых  зданий,  производственных  объектов.

Под  все  виды  нового  строительства  выявлено  3,5 га  территорий, освоение  которых  предполагается  в  течение  проектного  срока.

Потенциальная  емкость  территории  определена  исходя  из  плотности  заселения  в  зависимости  от  типа  строящихся  зданий  при  обеспеченности   жильем  30 м2  общей  площади  на  человека.

Объем  нового  строительства  составляет  15,5  тыс. м2  общей  жилой  площади. К  убыли  предусматривается  10,2  тыс. м2  общей  площади  жилья, размещаемого  в  ветхих  и  аварийных  жилых  домах.

Проект  предусматривает в  структуре  нового  жилищного  строительства  увеличение  объемов  малоэтажного жилищного  строительства  до  89,9 %.

Сводные  технико-экономические  показатели  по  жилищному  строительству

территории,  населению

| №/№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Без учета резервных территорий | Включая резервных территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд | Тыс. м2 общ. площ. | 54,7 | 54,7 |
| 2 | Сохраняемый жилой фонд | - | 44,5 | 44,5 |
| 3 | Проектный жилой фонд | - | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Новое строительство | - | 15,5 | 15,5 |
| 5 | Многоэтажный жилой фонд (4-5 этажей) | - | 31,0 | 31,0 |
| 6 | Малоэтажный жилой фонд | - | 29,0 | 29,0 |
| 7 | Индивидуальные жилые дома | - |  |  |
| 8 | Население при обеспеченности 29,0м2 общей площади до реконструкции ветхого жилья | чел. | 1888 | 1888 |
| 9 | Население при обеспеченности 30,0м2 общей площади жилья после сноса ветхого и строительства нового жилья | - | 2000 | 2000 |

Объем  нового  строительства  предусматривается  в  зависимости  от  инвестиционных  возможностей  и  возможностей  подрядных  строительных  организаций.

Минимальный  объем  нового  строительства  предусматривает  восстановление  объемов  сносимого  жилого  фонда  (в  соответствии  с  программой  сноса  ветхого  и  аварийного  фонда  до  2010 года).

В  планах  администрации  Северо-Эвенского  района  намечена  реконструкция  общежития  на  250  мест  по  ул. Марии  Амамич  под  жилой  дом, общежития  и  квартирного  дома  по  ул. Марии  Амамич  13, общежития  по  ул Кооперативной  19  в  8-и  квартирный  жилой  дом,  общежития  по  ул. Марии  Амамич  10  под  жилой  дом  и  др.

Помимо  реконструкции  существующих  объектов  проектом  предусмотрено  проектирование  и  строительство  одно  и  двухэтажных  четырех  и  восьмиквартирных  жилых  домов  с  приусадебными  земельными  участками.

Размещение  этих  зданий  предусматривается  на  освобождаемых  после  сноса  земельных   участках  по  ул. Победы, Мира, Гоголя  и  производственной, освобожденной  территории  МПМК «Эвенская».

В  настоящее  время  администрацией  Северо-Эвенского  района  заключен  договор  с  ОГУП  «Облстрой»  (директор  Карин А.Н.) о  строительстве  малоэтажных  деревянных  каркасных  домов, изготовленных  по  канадской  технологии.

Культурно-бытовое  обслуживание

Совершенствование  системы  культурно-бытового  обслуживания  обусловлено  недостаточностью  развития  этой  системы  (набор  и  качество  услуг, емкость  учреждений), внедрением  в  сферу  обслуживания  частного  предпринимательства.

Развитие  системы  культурно-бытового  обслуживания  предусматривает  изменение  качественного  и  количественного  характера  с  увеличением  общего  количества  рабочих  мест.

Поскольку  численность  населения  поселка  остается  на  современном  уровне  проектом  предусматривается    не  столько  строительство  новых  учреждений, сколько  качественное  переоборудование  и  улучшение  работы  существующих  учреждений  (оснащение  новой  техникой, современным  оборудованием, обеспечение  хорошо  подготовленными  кадрами).

Имеющиеся  в  поселке  детские  дошкольные  учреждения  и  общеобразовательные  школы  полностью  удовлетворяют  сегодня  и  на  1очередь  потребность  в  них. При  этом  «запасы»  емкости  этих  учреждений  в  некоторых  случаях  используются  под  другие  социальные  нужды.

Количество  учреждений  здравоохранения  также  удовлетворяет  потребности  населения. На  1 очередь   предусматривается  завершение  строительства  инфекционно-туберкулезного  отделения  МУЗ  «Центральная  районная  больница».

Предполагается, что  учреждения  культуры  дополнятся  новыми  видами:  компьютерными  клубами,  Интернет -  кафе,  дискотеки, кегельбаны.

На  1очередь  предполагается  реконструкция  одного  из  освободившихся  производственных  зданий  в  крытый  каток, устройство  открытых  спортивных  площадок.

Наличие  в  поселке  реки  и  моря  допускает  возможность  организации  клубов  любителей  рыбной  ловли.

Уличная  торговля  постепенно  будет  ликвидироваться, рыночная  торговля  будет  формироваться  на  основании  новых  требований, предъявляемых  к  ней, с  размещением    в  стационарных  помещениях.

Сеть  общественного  питания  представлена  в  поселке  тремя  барами,  ассортимент  блюд  в  которых, режим  работы  и  количество  посадочных  мест  удовлетворяет  запросам  и  потребностям  населения  поселка.

Основная  цель  развития  системы  культурно-бытового  обслуживания – создание  полноценных  условий  труда, быта  и  отдыха  населения  при    достижении  уровня  минимальных  социальных  стандартов.

Ориентировочный  расчет  потребности  в  основных

учреждениях   обслуживания

| №/№ п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма на 1000 чел. по СНиП | Общая потребность/ сущ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от общего кол.-ва детей | 122 /140 |
| 2 | Школы | - | 100% детей 1-9 классы, 75% детей 10-11 классы | 500 / 500 |
| 3 | Больницы и диспансеры | - | по заданию | 90 / 90 |
| 4 | Поликлиники | посещений | по заданию | 84 / 84 |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 5тыс чел | 1 / 2 |
| 6 | Музеи | объект | по заданию | 1 / 1 |
| 7 | Дома культуры, клубы | мест |  | 300 / 420 |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов |  | 7,5 / 45 |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Детские худож. и муз. школы | объект | по заданию | 1 / 1 |
| 10 | Учреждения торговли | м2 торгов. зала | 280 | 560 / нет данных |
| 11 | Предприятия обществен. питания | мест | 40 | 80 / н.д. |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 18 / нет данных |
| 13 | Гостиницы | мест | 6 | 12 / 50 |
| 14 | Бани | мест | 5 | 10 /н.д. |
| 15 | Прачечные | кг белья в смену | 120 | 240 / нет данных |
| 16 | Химчистки | - | 11,4 | 22,8 / н.д. |
| 17 | Спортзалы | м2 пола | 80 | 160 / 210 |
| 18 | Пождепо | автомашин | - | 2 |

4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ТРАНСПОРТ

Размещаемые  на  территории  поселка  предприятия  занимают  территории  площадью  64 га, включая  29,4 га  территории  занимаемой  аэродромом.

В  настоящее  время  на  территории  поселка  дислоцируются:

- МУП  «Жилкоммунэнерго»

- ОГУП  «Аэропорт «Северо-Эвенск»

- МУ  Сельскохозяйственный  комплекс  «Эвенский»

- Филиал  ООО  «Магадантихрыбком»

- ООО  «Рудник  кварцевый»

- УМП  «Северо-Эвенский  Винпром»

- Районный  узел  электрической  связи, филиал  ОАО  «Дальсвязь»

- ГУДП  «Аэронавигация  «Северо-Востока»

- Станция  «Орбита»

- Склады  ГСМ

Все  предприятия  размещаются  на  существующих  производственных  площадях, потребности  в  дополнительном  территориальном  развитии,  освоении  новых  территорий  не имеют.

Предприятия  автомобильного  транспорта, как  таковые  в  поселке  отсутствуют,  ведомственный  и обслуживающий  производственные  нужды  транспорт  размещается  на  территории  самих  предприятий.

Аэродром  занимает  территорию  29,4 га,  размещаясь  западнее  жилой  части    поселка,  между  ним  и  рекой  Б. Гарманда.

Вследствие  кризисного  состояния  экономики  такие  предприятия  как  «Рыбозавод»,  МПМК  «Эвенское»,  завод  по  производству  керамзитоблоков, Северо-Эвенская  геологоразведочная  экспедиция, некоторые  склады  ГСМ  и  другие  прекратили  свое  существование. Производственные  территории, ранее  ими  занимаемые  пустуют, производственные  фонды  разрушаются.  Проектом  предлагается  эти  территории  частично  перепрофилировать,  изменив  их  функциональное  назначение.

Дальнейшее  развитие  производственных  территорий  предусматривается  за  счет  уплотнения  существующих  территорий  и  использование  имеющихся  резервов  производственных  площадей.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  И  БЛАГОУСРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

5.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Единственным источником тепла и горячего водоснабжения для жилищно-коммунальных нужд поселка в настоящее время, на первую очередь  и на  расчётный срок является Центральная котельная МУП «Жилкоммунэнерго». Установленная  мощность котельной 21,8 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка по  отплению  и  горячему  водоснабжению поселка  Эвенск по данным коммунальной службы-12,8 Гкал/ч.

Источником теплоснабжения больницы является собственная котельная с установ- ленной мощностью 4,5 Гкал/ч.

Выработка тепловой энергии котельными на 1 очередь 27800 Гкал/год, на  расчетный срок-25000 Гкал/год.

Прокладка сетей тепловодоснабжения  по селитебной зоне в непроходных бетонных каналах,  вне селитебной территории- прокладка надземная, на траверсах. Износ  сетей  теплоснабжения  составляет  70%.  На расчетный срок  предполагается   ремонт  тепловых  сетей  с  заменой  старых  труб на  трубы  в  ППУ- изоляции.

Горячее водоснабжение поселка осуществляется по открытьй схеме из теплосети.          По данным администрации  предусматривается  модернизация котельного оборудования, т.е. замена существующего на более современное, производительное и экономичное, а также установка  приборов  учета  тепла  на  котельных  района.

Источники водоснабжения

Проектная  схема  водоснабжения  построена  на  основе  существующей  схемы.          В п.Эвенск  существует восемь водозаборных скважин. Из скважины №1,2,3,5,7 вода поступает в подземную ёмкость объёмом 150 куб.м., а затем в распределительную систему  холодного водоснабжения.

Из скважины  №8 вода поступает в Центральную котельную, где нагревается и затем поступает  в отопительную систему  жилого фонда.

Скважина  №4-резервная. С установкой глубинного насоса может быть запущена в любой момент.

На всех скважинах  установлены одинаковые насосы ЭВЦ 8-25-100 производительностью 25 м3/ч. Качество  воды  в  скважинах  удовлетворительное  и  полностью  соответствует  гигиеническим  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01  («Питьевая  вода»)  и  СП 2.1.5.1059-01  («Гигиенические  требования  к  охране  подземных  вод  от  загрязнений»).

Рабочая производительность водозаборных сооружений- 3960м³/сут - полностью покрывает потребность поселка в воде.  При   необходимости  производительность  скважин  может  быть   увеличена   вдвое.

Трубопроводы холодного водоснабжения проложены совместно  с тепловыми сетями.

По данным  коммунальной службы посёлка Эвенск  в настоящее  время  водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 492 м3/сутки.

Схема водоснабжения

В настоящем проекте учтено использование существующей  сети водоснабжения  с некоторой  реконструкцией, т. е. ликвидацией  участков  к  несохраняемым  жилым  и  промышленным зданиям.

Пропускная  способность существующих  магистральных  водоводов  достаточна  для пропуска  необходимых объёмов воды. Строительство дополнительных водоводов на первую очередь и расчетный срок не предусматривается.

Ввиду  значительной  глубины  промерзания, прокладка  трубопроводов  холодного  водоснабжения  принята  совместно  с  трубопроводами  теплоснабжения  в  общем  канале.

Износ  сетей  водоснабжения  составляет  70%. Предусматривается  ремонт  изношенных  участков  сетей  с  заменой  труб.

Расходы  хоз.-питьевых вод по селитебной зоне

Расход на  первую очередь и на расчетный срок

| № | Наименование | Население | Норма водопотреб. на 1 жителя, л/сут | Среднесуточ. расход воды, м3/сут. | К суточ воды | максимал суточный расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания,оборудовананные внутрен. водопроводом, канализацией, ГВС | 2000 | 300 | 600 | 1,3 | 780 |
| 2 | 10% на нужды местной промышлен и неучтенные расходы |  | - | 60 | 1,3 | 78 |
| 3 | Полив улиц и т.п. | 2000 | 50 | 100 | - | 100 |
|  | Всего: | - | - | 760 | - | 958 |

Расходы воды на противопожарные нужды

Расход воды на  наружное пожаротушение (для расчета магистральных линий

водопроводной сети) в соответствии с требованиями п.2.12 и таблицы №5

СНиП 2.04.02-84* («Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения»)

| №/№ п/п | Потребители | Число одновременных пожаров, струй | Расход на один пожар, струю, л/сек. | Общий расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (тушение от пожарных гидрантов) | 1 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Населенный пункт (тушение внутренними пож. кранами) | 1 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Промышленные предприятия (тушение от пож. гидрантов) | 1 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого: | 3 | 32,5 | 32,5 |

Зоны санитарной охраны

Для создания условий, исключающих возможность загрязнений и ухудшения качест- ва  воды  источников  водоснабжения  и  предохранения   водопроводных   сооружений   от

загрязнений  предусматривается  организация  зон  санитарной  охраны согласно  указаний

СНиП 2.04.02-84* («Водоснабжение.Наружные  сети  и  сооружения»).

Канализация

Наружная канализация поселка – самотечная, в железобетонные выгребы. Находится в аварийном  и  антисанитарном  состоянии. Остается на первую очередь.

На расчетный срок  требуется полная замена системы поселковой выгребной  наружной канализации на централизованную, строительство  канализационной насосной станции и   очистных сооружений, предусмотренных  Генпланом 1990 года, производительностью  соответственно численности населения на перспективу  1,0 тыс. м3/сут. (без увеличения   диаметров  коллекторов, согласно  рекомендациям  Генплана  1990г). Необходима  полная  биологическая  очистка  канализационных  стоков, а  также  строительство  сооружений  доочистки, после  которой  качество  очищенных  стоков  отвечало  бы  требованиям к водоемам  рыбохозяйственного значения и рассеивающего выпуска.

На всех существующих и вводимых  вновь предприятиях необходимо строительство  систем  оборотного  водоснабжения: повторного использования  воды с целью  уменьшения

обьёма залповых выбросов в канализацию.

Расчетные расходы водоотведения

Расход водоотведения на расчетный срок

| №№ п/п | Наименование благоустройства | Норма водоотведения, л/чел/сут | Кол-во человек, тыс. | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 2,00 | 600 |
| 2 | Местная промышленность и неучтенные расходы-20% | - | - | 120 |
| Всего: |  |  |  | 720 |

5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

По своему географическому положению поселок Эвенск  расположен вдали от  централизованных  систем  электроснабжения.  Поэтому электроснабжение поселка   является автономным и осуществляется от  дизельной электростанции.

Установленная мощность электростанции  5070  кВт.

Электростанция укомплектована  десятью дизель-генераторами  различной мощности, а именно  4х800квт,  3х 320квт, 2х315квт  и 1х 280 квт.

Данный набор  установленных дизель-генераторов  обеспечивает  их экономически выгодное  использование    в   осенне-зимний  и  весенне-летний периоды.

Отпуск электрической энергии  производится с шин распределительного устройства   РП  U= 6 кв.

Распределение электроэнергии по поселку  осуществляется на напряжение  U= 6 кв.       От электростанции запитаны 15 подстанций,  из них  14  подстанций расположены в поселке и одна  ТП  «Орбита»  вне зоны поселка.

Из общего количества  подстанций девять  однотрансформаторные  и  пять двухтрансформаторные.

Суммарная мощность установленных трансформаторов 5900 ква.

Трансформаторные подстанции в основном запитаны воздушными линиями и являются тупиковыми.

Электрическая нагрузка  в целом составляет  2705 квт, в том числе 1430 квт  коммунально-бытовая.

Резерв трансформаторной мощности  и дизельной электростанции позволяют обеспечить  электроэнергией  планируемые к постройке в 2006 -2009 годах объекты жилищного фонда,  спортивно-оздоровительных  и  других  объектов.

Протяженность линий электропередач  составляет  5880 метров,

в том числе

- кабельных  линий     300 м

-  воздушных  линий   5580 м

Физический износ  подстанций, линий электропередач составляет в основном 65%.

Для повышения надежности электроснабжения   потребителей  в  перспективе планируется:

- проведение  капитального  ремонта  оборудование  дизельной  электростанции,

- капитальный  ремонт  воздушных  и  кабельных линий  электропередач,

- реконструкция  вспомогательного хозяйства  дизельной  электростанции,

- монтаж   2-х новых  дизель-генераторов   для  работы  в  аварийных  режимах,

- ремонт трансформаторных  подстанций  и  распределительных  щитов,

- освоение альтернативных  источников  электроэнергии.

Строительство новых трансформаторных подстанций и высоковольтных ЛЭП   в пределах поселка не планируется.

5.3. ИНЖЕНЕРНАЯ   ЗАЩИТА   ТЕРРИТОРИИ

Территория  поселка  Эвенск,  как  застроенная,  так  и  планируемая  к  освоению, подвержена  влиянию  ряда  неблагоприятных  факторов,  затрудняющих  освоение  новых  и  защиту  освоенных  ранее  территорий.

Основными  физико-геологическими  явлениями,  отрицательно  влияющими  на  ее  освоение  являются  переработка  морского  и  речного  берегов, подтопление  территорий, заболоченность  отдельных  участков, наличие  просадочных  и  пучинистых  грунтов, неорганизованный  сток  поверхностных  вод.

Перечисленные  отрицательные  природные  явления  и  проведенный  анализ  состояния  территорий  показал, что  для  ликвидации  перечисленных  явлений  и  повышения  общего  благоустройства  территорий  необходимо  выполнение  комплекса  мероприятий  по  инженерной  подготовке  в  составе:

- организация  поверхностного  стока  и  строительство  очистных  сооружений,

- берегоукрепление  и  благоустройство  берегового  склона,

- противооползневых  мероприятий,

- понижение  уровня  грунтовых  вод,

- озеленение  заболоченных  территорий,

- рекомендации  по  строительству  на  слабых  грунтах.

Приведенный  состав  инженерных  мероприятий  разработан  в  объеме  необходимом  для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих  стадиях  проектирования.

Организация  стока  поверхностных  вод, защита  от  нагонных  волн

Сбор  поверхностных  вод  с  территории  поселка  предусматривается  проектом  по  поверхности  рельефа  и  проезжим  частям  улиц  и  дорог, с отводом  их  в  пониженные  места  рельефа с последующим  сбросом  в  существующие  водотоки  и  водоемы.

С  целью  защиты  поселковых  территорий  от  затоплений  дождевыми  паводками  предусматривается  строительство  нагорных  канав, трассируемых  за  пределами  поселковой  застройки.

Для  защиты  поселковых  территорий  от  затопления  нагонными  волнами,  возникающими  при  длительных  ветрах  южного  направления,  предусматривается  строительство  волноломов, дамбы  обвалования  и  подсыпка  территорий  до  незатапливаемых  отметок,  с  гарантированным  запасом, в  соответствие  с  требованиями  СНиП 2.06.15-85 («Инженерная  защита  территории  от  затопления  и  подтопления»)  и  СНиП  2.07.01.-89* («Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

К  настоящему  времени  поселковые  площадки  затапливаемые  нагонными  волнами  уже  освоены. К  ним  относятся  все  поселковые  территории  с  отметкой  по  рельефу  порядка  5,5 м.

Частично, в  районе  капитальной, многоэтажной  застройки  на  них  была  выполнена  подсыпка  грунтом, исключающая  возможность  их  затопления  нагонными  волнами, организация  поверхностного    стока.

Территории, расположенные  южнее  существующей  застройки, на  месте  бывшего  рыбозавода,  предполагается  использовать  для  размещения  поселкового  парка. При  этом   осуществляется   строительство  дамбы  с  подсыпкой    территории  и  сопутствующими  мероприятиями  «организация  поверхностного    стока, укрепление  откосов  дамбы».

Помимо  строительства  волноломов, дамбы, подсыпки  территории  проектом  также  предполагается  регулирование  русла  ручья  Безымянный, организация  стока  поверхностных  вод  небольшой  сетью  ливневой  канализации  открытого    типа. Сбор  поверхностных  вод  по  проезжим  частям  осуществляется  с  уклонами, соответствующими  нормативным  требованиям, в  пониженные  места  рельефа. На  существующих  и  проектных  выпусках  ливневых  стоков  предусматривается  устройство  нефтеловушек.

Горизонт  высоких  вод  Наяханской  губы  по  гидрологическому  отчету  составляет  5,0 метров  с  учетом  ветрового  нагона.

Расчетная  отметка  подсыпки  территории  при  учете  ветровых  волн  определяется  по  формуле:  Z = Zp + Δ h + hн + a ,  где:

Zр – расчетная  отметка  высокого  уровня  воды  с  учетом  ветрового  нагона- Δ h.

hн – наибольшая  высота  наката  волны  на  откос, м

а   – некоторый  запас  в  высоте  откоса.

Δh – принимаем  1,0 м;     а = 0,5 м;     hн – 0,5м

Z = 5 + 1 + 0,5 = 6,5 м.

Оградительная  дамба  выполняется  по  трассе  прогулочной  аллеи  в  проектируемом  парке   с  подсыпкой  парковых  территорий  до  отметки  6,5 м.

Защита  от  подтопления

На  территории  поселка  имеются  территории  с  высоким  стоянием  грунтовых  вод,  на  некоторых  участках  отмечаются  грунтовые  воды  типа  «верховодки».

Специальные  мероприятия  по  понижению  уровня  грунтовых  вод  предусматривают:

- подсыпку  территорий  и  засыпку  локальных  понижений;

- расчистку  и  регулирование  русла  проходящего  по  территории  поселка  ручья;

- прокладку   сопутствующего   дренажа   вдоль   водонесущих    инженерных

коммуникаций;

- строительство  дренажных  поселковых  систем  и  локальных  дренажей;

- устройство   открытой   ливнедренажной    сети    на    территории    зеленых

насаждений;

- организацию  стока  поверхностных  вод;

- исключение  утечек  из  водонесущих  коммуникаций.

Рекомендации  по  строительству  в  сейсмических  районах

Согласно  картам  ОСР – 97 (Общего  сейсмического  районирования) и  СНиП  11-7–81* («Строительство  в  сейсмических  районах»),  сейсмичность  рассматриваемой  территории  составляет  8  баллов  и  поэтому  при  освоении  новых  территорий  необходимо  предусматривать  все  возможные  мероприятия  для  снижения  риска  и  уменьшения  потерь.

В  первую  очередь  не  должны  застраиваться  опасные  территории:  геологические  разломы,  оползневые  территории,  крутые  склоны, заболоченности.

Строительство  новых  зданий  и  сооружений  должны  осуществляться  с  учетом  требований  СНиП  11-7-81*  «Строительство  в  сейсмических  районах».

Необходимо  учесть, что  практически  все  построенные  здания  и  сооружения, по  сравнению  с  предыдущим  СНиП  11-7-81, оказались  на  территориях  с  сейсмической  активностью  8 баллов, на  которые  они  не были  рассчитаны. На  таких  территориях  рекомендуется  в  первую  очередь  проведение  качественных  противооползневых  мероприятий, мероприятий  по  понижению  грунтовых  вод  и  ликвидации  заболоченности, а  также  реконструкции  зданий  и  сооружений  с  учетом  повышенной  сейсмичности.

5.4. ЗЕЛЕНЫЕ  НАСАЖДЕНИЯ

Существующие  климатические  и  почвенно-гидрологические  условия  наложили  отпечаток  на   произрастание  зеленых  насаждений  на  территориях, занимаемых  поселком  Эвенск. Длительное  влияние  низких  температур  в  сочетании  с  избыточным  увлажнением, холодные  ветры, короткий  вегетационный  период  отрицательно  влияют  на  рост  и  развитие  растительности. Поэтому  для  успешного  проведения  работ  по  озеленению  необходимо: использование  местного  ассортимента  деревьев  и  кустарников, замена  естественного  грунта  растительной  землей, внесение  органоминеральных  удобрений.

Проектируемая  система  зеленых  насаждений  поселка  складывается  из  озелененных  территорий  общего  пользования, ограниченного  пользования, специального  назначения  и  лесопарков.

Основу  системы  составляют  озелененные  территории  общего  пользования. Увеличение  площади  озелененных  территорий  общего  пользования  достигается  организацией  новых  объектов  общего  пользования, как  на  свободных  территориях, так  и  на  территориях, освобождающихся  от  застройки.

Все  существующие  зеленые  устройства  сохраняются, дополнительно  благоустраиваются. Проектом  предлагается  на  месте  ранее  существовавшего  рыбозавода  размещение  поселкового  парка-сквера, площадью  порядка  5,6 га.

Систему  зеленых  насаждений  общего  пользования  дополняют  озелененные  территории  ограниченного  пользования: зеленые  насаждения  на  территориях  школы, детского  сада, школы-интернат, больницы, стадиона. Зеленые  насаждения  ограниченного  пользования  играют  не  менее  важную  роль  для  оздоровления  окружающей  среды  и  отдыха  жителей, чем  насаждения  общего  пользования.

Зеленые  насаждения  специального  назначения  представлены  в  первую  очередь  защитными  насаждениями  в  санитарно-защитных  зонах  вокруг  центральной  котельной  МУП «Жилкоммунэнерго»  и старого  поселкового  кладбища.

Прилегающие  к  поселку  леса  могут  быть  использованы  для  занятий  лыжами, бегом, туризмом, пешеходными  прогулками  и  др. видами  отдыха. Для  этого  предлагается  обустройство  лесов  по  типу  лесопарков  с  организацией  прогулочных  троп, оборудованием  площадок  для  отдыха, родников  и  т.д. Необходимо  принимать  все  меры  предосторожности  по  сохранению  естественной  растительности, которая  в  дальнейшем  может  быть  использована  для  организации  насаждений  общего  пользования, внутриквартальных  и  других  территорий, поскольку  в  условиях  п.Эвенск  выращивание  полноценной  древесно-кустарниковой  растительности  сопряжено  с  большими  трудностями  и  растягивается  на  многие  годы.

Для  успешного  проведения  работ  по  озеленению  поселка  рекомендуется  использование  для  посадок  береза, ива, лиственница, ольха, тополь.

6. ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ

6.1. ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  (НАРУШЕНИЯ)  ОКРУЖАЮЩЕЙ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  И  ЕЕ  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ

В  материалах  корректировки  генерального  плана  п. Эвенск  существенным  изменениям  подвергся  раздел  охраны  окружающей  среды.

Корректировка  производилась  на  основании  материалов  предоставленных  Администрацией  Северо-Эвенского  района, МУП «Жилкомунэнерго», ФГУ «Центр  Госсанэпиднадзора  в  Магаданской  области».

Проектом  отражены  сведения  об  основных  источниках  негативного  воздействия  на  окружающую  природную  среду  и  здоровье  человека. К ним  относятся  производственные  и  коммунальные  объекты, имеющие  вредные  выбросы  в  атмосферный  воздух, сбрасывающие  загрязненные  стоки  в  поверхностные  и  подземные  воды  и  на  рельеф, являющиеся  источниками  акустического  дискомфорта, электромагнитных  излучений.

Ввиду  отсутствия  расчетов  рассеивания  вредных  выбросов, материалов  картирования  загрязненности  участков  поселка, шумовой  карты  поселка  и  др.  оценка  территориальных  воздействий  негативных  факторов  производилась  на  основании  материалов  администрации  Северо-Эвенского  района,  контролирующих  и  инспектирующих  служб  через  комплексный  анализ  планировочных  ограничений  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

Поста  для  наблюдения  за  загрязненностью  атмосферного  воздуха   в  п.Эвенске  нет. Основными  источниками  поступления  загрязняющих  веществ  на  территорию  поселка  и  его  атмосферный  воздух  являются   энергетический  комплекс  и  предприятия  жилищно-коммунального  хозяйства. Можно  выделить  следующие  факторы, оказывающие  неблагоприятное  воздействие  на  окружающую  среду: низкий  уровень  благоустройства  и  озеленения  поселка, отсутствие  централизованной  канализации  и  очистных  сооружений, наличие  аэродрома  в  пределах  селитебной  зоны  поселка.

По  комплексному  экологическому  показателю – потенциалу  загрязнения  атмосферы – п.Эвенск  относится  к  зоне  с  умеренным  ПЗА, характеризующимся  достаточно  высокой  способностью  к  самоочищению  атмосферы. Опасность  загрязнения  атмосферного  воздуха    не велика.

Уровень  загрязненности   атмосферного  воздуха  и  окружающей  среды

| №/№ п/п | Выбросы | Тыс. м3/год | Тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкие бытовые отходы | 10,0 | - |
| 2 | Твердые бытовые отходы | 210,0 | - |
| 3 | Выброс вредных веществ в атмосферный воздух | - | 1,124 |

Данные  предоставлены  Администрацией  Северо-Эвенского  района

В  п. Эвенск  эксплуатируется  7  водозаборных  скважин, использующих  подземные  воды  на  территории  поселкового  водозабора  и  одна  скважина  для  технического  водоснабжения  на  производственной  территории   УМП  «Жилкоммунэнерго». Территория  водозабора  ограждена, охрана  организована.

Количество  воды  в  скважинах  полностью  соответствует  гигиеническим  нормам  СанПиН  71.2.1.4.559-96.

Основными  источниками  загрязнения  почв  поселка  являются   не организованные  свалки. Полигон  по  переработке  и  утилизации  промышленных  и  токсичных  отходов  в  поселке  отсутствует. Практически  все  отходы  складируются  на  полигоне  твердых  бытовых  отходов, который  в  свою  очередь  не организован, не оборудован  и  практически  не эксплуатируется.

Низкотемпературные  параметры, избыточное  увлажнение  создают  благоприятные  условия  для  развития  патогенной  микрофлоры, служащей  причиной  возникновения  инфекционных  заболеваний  среди  жителей  поселка.

6.2. СИСТЕМА  ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  И  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  ПЛАНИРОВОЧНЫХ   ОГРАНИЧЕНИЙ

Размеры  санитарно-защитных  зон  объектов  поселка  в  генплане  редакции  1990 года  принимались  по  СН 245-71, которые  откорректированы  в  связи  с  тем, что  нормативные  документы  за  прошедший  период  сменились  четыре  раза.

В  материалах  корректировки  генерального  плана  поселка  размеры  санитарно-защитных  зон  и  разрывов  приняты  в  соответствии  с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий, сооружений  и  иных  объектов»).

Размеры  зон  санитарной  охраны  водозабора  приняты  в  соответствии  с  СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  назначения»).

Таблица  санитарно-защитных  зон

| №/№ п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взлетно-посадочная полоса аэродрома | по расчету 200,0 |
| 2 | Производственная база МУП «Жилкоммунэнерго» | по расчету,но не менее 50,0 |
| 3 | Поселковое кладбищ | 300,0 |
| 4 | Поселковая свалка | 500,0 |
| 5 | Склады ГСМ | 100,0 |
| 6 | Очистные сооружения | 100,0 |
| 7 | Насосная станция | 20,0 |
| 8 | Пождепо | 50,0 |
| 9 | Баня, прачечная | 50,0 |
| 10 | Водозабор (охранная зона) | 50,0 |
| 11 | Закрытое кладбище | 50,0 |
| 12 | Склады ООО «Тихрыбком» | 50,0 |
| 13 | Склады ООО «Рудник кварцевый» | 50,0 |
| 14 | МУ «Сельхозкомплекс «Эвенский», теплица | 100,0 |
| 15 | Станция «Орбита» | 500,0 |

6.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  И  ФОРМИРОВАНИЮ  ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  КАРКАСА  ПОСЕЛКА  И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Территориальная  структура  поселка  Эвенск, предложенная  проектом  корректировки, учитывает  необходимость  сохранения  и  воссоздания  окружающей  природной  среды  территории  (природно-экологического  каркаса). Это  особенно  важно  для  территорий  легко  ранимых  и  трудно  и  длительно  восстанавливаемых.

Предлагаемые  мероприятия  вводят  и  закрепляют  режимы  использования  территорий  и  обеспечивают  непрерывность  природного  пространства. К  этим  территориям  относятся  особо  охраняемые- такие  как  морское  побережье, водоохранная  зона  реки  Большая  Гарманда  со  всей  долиной    и  долина  ручья  Безымянный.

На  этих  территориях  не  предполагается  интенсивная  хозяйственная  деятельность  и  использование  их  должно  осуществляться  по  согласованию  с  инспектирующими  и  контролирующими  органами.

В  пределах  поселковых  территорий  предлагается  сохранение  существующей  древесно-кустарниковой, тундровой, луговой  растительности, газонов, водно-болотных  угодий  с  организацией  на  них  парка  и  лугопарка, формирование  единой  поселковой  системы  зеленых  насаждений, включающих  в  себя  скверы, озелененные  территории  ограниченного  пользования  (школа,  детский  сад, больница), территории  спецназначения  (закрытое  кладбище), водоохранные  зоны, благоустройство  и  озеленение  санитарно-защитных  зон.

Созданию  экологического  каркаса  поселка  также  способствовала  самоликвидация   ряда  предприятий, ранее  дислоцировавшихся  на  территории  поселка, и занимавших  наиболее  выгодные  участки  морского  побережья  и среди  жилой  застройки, в непосредственной  близости  от  территорий, используемых  для  проживания  и  отдыха  населения  поселка.

В  число  самоликвидировавшихся  предприятий  вошли  практически  все  склады  ГСМ, керамзитный  завод, МПМК  «Эвенская», «Эвенскремтехснаб», склады  РайПО,  Рыбозавод, производственный  участок  Северо-Эвенской  геологоразведочной  экспедиции.

Освобожденные  территории  намечается  использовать  частично  для  поселкового  парка, частично  для  жилищного  и  культурно-бытового  строительства.

Использование  территорий, попадающих  в  водоохранные  зоны  от  моря  и  реки  Большая  Гарманда,  проектом  предполагается  в  строгом  соответствии  с  законодательством.

7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ    МЕРОПРИЯТИЯ    ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

7.1. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел  разработан  на  основании следующих документов:

- СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны»;

- ВСН  ВК  4 – 90;

- Инструкция  «Порядок  разработки  ИТМ  ГО. Мероприятия  по  предупреждению

ЧС» - СП 11 – 112 – 2001;

- «Руководство  по  эвакуации  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  природного

и  техногенного  характера»  ВНИИ  ГОЧС.  Москва. 1996 г.;

- «Руководство  по  организации  планирования, обеспечения  и  проведения

эвакуации  населения  в  военное  время»  ВНИИ  ГОЧС.  Москва. 1997 г.;

- «Руководство  по  составлению  раздела  ИТМ  ГО  в  проектах  генеральных

планов  городов,  проектов  планировки  и  застройки  городов  и  населенных

пунктов»  Москва.  1986 г.

Устойчивость  функционирования  поселка  рассматривается  в  ситуациях  мирного  времени  и  в  особый  период.

В  мирное  время  к  источникам  риска  природного  характера  отнесены:

- неординарные  климатические  условия  с  морозами  - 35º С  и  ниже, ураганные

ветры, бури, обильные  снегопады  и  дожди, сильные  метели;

- переработка  берега,  просадочность,  пучинистость,  эрозия;

- неорганизованный  сток  поверхностных  вод;

- подтопления    паводком;

- нагонные  волны.

К  источникам  риска  техногенного  характера  отнесены:

- пожаро – взрыво  и  химически  опасные  объекты;

- трассы  линий  электропередач, трансформаторные  подстанции.

Отклонение  климатических  условий, а  также  нарушения  технической  дисциплины  могут  повлечь  за  собой  аварии  на  коммунально-энергетических  сетях  с  нарушением  нормальной  жизнедеятельности  поселка  и  функционирования  производственных  объектов. Проектом  рассмотрены  конфликтные  планировочные  ситуации  на  территории  поселка, рассмотрены  меры  по  защите  территорий  от  опасных  природных  процессов  на  основании  планировочных  решений  генерального  плана.

В  особый  период   полная  или  частичная  эвакуация  населения  поселка, его  расселение, защита  и  жизнеобеспечение  осуществляется  согласно  плану  Управления  ГО  и  ЧС  области.

7.2. УСТОЙЧИВОСТЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПЛАНИРОВОЧНОЙ  СТРУКТУРЫ  И  ИНЖЕНЕРНЫХ  СИСТЕМ

Устойчивость  функционирования  поселка  в  мирное  время  обеспечивается  проектной  организацией  территории  поселка, функциональным  зонированием, совершенствованием  уличной  и  дорожно-транспортной  сети, систем  водоснабжения, канализации, тепло  и  электроснабжения  поселка.

Архитектурно-планировочная  организация  территории

Устойчивое  функционирование  жизнедеятельности  поселка  обеспечивается:

- организацией  поселковой  территории  относительно  цельным  селитебно-

производственным  планировочным  образованием;

- раскрытием  архитектурно-планировочной  композиции  на  Наяханскую  губу

Охотского  моря;

- поддержкой  планировочной  структуры  системой  размещения  зданий

культурно-бытового  обслуживания, общественных  зданий, системой  зеленых

насаждений  и  пешеходных  направлений;

- увеличением  зеленых  насаждений  общего  пользования, созданием  системы

озеленения;

- максимальным  освобождением  береговой  полосы  Наяханской  губы;

- изменение  функционального  зонирования  территорий, направленное  на

улучшение  санитарно-гигиенической  и  экологической  обстановки  в  поселке.

Внешние  связи  поселка

Внешние  связи  поселка  обеспечиваются  функционированием  аэродрома  местного  значения, автозимником  до  Омсукчана, спецтранспортом  по  грунтовым  дорогам  до  сельских  поселений  района.

Морской  транспорт

В  особый  период,  во  время  навигации, морской  транспорт  может  использоваться, через  рейдовую  загрузку, для организации  эвакуации  населения,  ввода  подразделений  ГО  и  специализированной  техники.

Воздушный  транспорт

В  особый  период  воздушный  транспорт  предполагается  использовать  для  срочной  эвакуации  больных, санитарной  авиации, ведения  воздушной  разведки  и  др.

Автомобильные  дороги  внешней  сети, поселковая  улично-дорожная  сеть

Автомобильные  дороги  внешней  сети  в  Северо-Эвенском  районе  отсутствуют  как  таковые, вообще.

Внешние,  внутренние  перевозки  в  мирное  и  военное  время, поездки  населения  к  местам  приложения  труда  и  отдыха, другим  населенным  пунктам  осуществляется  по  грунтовым  дорогам  спецавтотранспортом  летом  и  автозимником  в  период  отрицательных  температур  и  установления  снежного  покрова.

Устойчивость  функционирования  поселка  обеспечивается  сетью  поселковых  улиц, обслуживающих  весь  поселок,  создавая  внутрипоселковые  связи  и  выходы  на  внутрирайонные  дороги.

В  соответствии  с  генеральным  планом  поселка  улично-дорожная  сеть  поселка  имеет  систему  поселковых  улиц, которая  дает  возможность  перераспределения  на  необходимые  внешние  направления  с  любой  поселковой  улицы.

Ширина  поселковых  улиц  в  красных  линиях  составляет  30 метров, ширина  проезжей  части  6-7 метров.

Учитывая  этажность  выходящих  на  улицы  зданий,  возможное  распространение  завалов  от  жилой  и  общественной  застройки  исключает  заваливаемость  проезжей  части, что  обеспечивает  эвакуацию  населения  и  ввод  подразделений  ГО, проведения  спасательных  и  неотложных  аварийно-восстановительных  работ.

Жилая  и  общественная  застройка  обслуживается  сетью  проездов  выходящих  на  улицы  поселка. Ширина  проездов  и  подъездов  к  жилым  домам  колеблется  от  2,75 метров  до  5,5-6,0 метров в  зависимости  от  количества  зданий,  к  которым  они  ведут. Тупиковые  проезды  должны  завершаться   разворотными  площадками  12,0 × 12,0 метров.

Поселковый  транспорт, уличная  и  дорожно-транспортная  сеть

Компактное  размещение  жилых, культурно-бытовых, общественных  и  производственных  объектов, находящихся  друг  от  друга  в  зоне  пешеходной  доступности  не  предполагает  использование  в  поселке  общественного  транспорта.

Связь  населения  с  соседними  населенными  пунктами  осуществляется  по  грунтовым  дорогам  и  автозимникам  спецавтотранспортом.

Предполагается,  что  пешеходные  и  автомобильные  маршруты  эвакуации  выходят  по  ул. Победы, Гоголя, Береговой, Пушкина, вновь  проектируемой  улице  идущей вдоль  ручья  Безымянного. Перечисленные  направления  предназначаются  для  вывода  населения  от  сборно-эвакуационных  пунктов  и  ввода  по  встречной  полосе  подразделений  ГО  для  проведения  спасательных  и  аварийно-восстановительных  работ  в  поселке.

Система  зеленых  насаждений  вместе  с  сетью  улиц  обеспечивает  выход  населения  из  разрушенных  частей  поселка  в  прилегающую  лесотундровую  зону  или  к  морскому  побережью, в  случае  эвакуации  морским  путем.

Снабжение  поселка  горюче-смазочными  материалами  предлагается  от  существующих  складов  горюче-смазочных  материалов  спецавтотранспортом  по  маршрутам  изолированным  от  жилой  застройки.

Водоснабжение

Поселок, с  точки  зрения  водных  ресурсов, является  бездефицитным. Источником  водоснабжения  поселка  служит  существующий  водозабор  подземных  вод, расположенный  в  северной  части  поселка.

Для  создания  условий  исключающих  возможность  загрязнения  и  ухудшения  качества  воды  предусматривается  организация  зон  санитарной  охраны  согласно  СНиП  2.04.02-84* («Водоснабжение.Наружные  сети  и  сооружения»). Источник  водоснабжения  охраняется  и  имеет  ограждение. Дебит  действующих  скважин  полностью  удовлетворяет  потребности  населения  в  воде.

Имеющиеся  резервуары  оборудуются  устройствами  для  отбора  воды  в  передвижную  тару. Отбор  воды  должен  осуществляться  из  отводящего  трубопровода  в  колодце  при  резервуаре. К колодцам  организовывается  подъезд  размером  12х12 м  для  автонасоса  с  цистерной.

На  водоводах,  в  особый  период, предполагается  организация  пунктов  раздачи  воды  в  передвижную  тару. В  порядке  исключения  водозаборные  пункты  могут  быть  организованы  на  пожарных  гидрантах. Расход  воды  на  наружное  пожаротушение  составит  10 л/сек, расчетная  продолжительность  пожара  3 часа (СНиП 2.04.02 – 84*). Противопожарный  расход  определяется  суммарно  для  жилых  и  производственных  зон

.

Схема  канализации

Проектом  предусмотрена  полная  замена  поселковой  наружной  выгребной  канализации  на  централизованную, строительство  насосной  станции  и  очистных  сооружений, производительностью,  соответственно  численности  населения. Также  предусмотрена  полная  биологическая  очистка  канализационных  стоков  и  строительство  сооружений  доочистки.

Санитарная  очистка

В  целях  обеспечения  чистоты  и  безопасности  движения  по  улицам  и  дорогам  в  поселке  осуществляется  санитарная  очистка  территории – сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов из  всех  зданий  и  домовладений, работы  по  уборке  улиц.

Количество  ТБО  (твердых  бытовых  отходов)  при  численности  населения  2000  человек  составит  600 тонн  в  год  (СНиП  2.07.01-89  «Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»). Переработка  и  утилизация  ТБО  производится  на  поселковой  свалке, включая  утилизацию  токсичных  отходов.

7.3. РИСКИ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Инженерная  подготовка  и  защита  территории

Основными  физико-геологическими  явлениями, распространенными  на  территории  поселка  и  отрицательно  влияющими  на  ее  освоение  являются  переработка  морского  и  речного  берегов, подтопление  территорий,  заболоченность  отдельных  участков,  наличие  просадочных  и  пучинистых  грунтов,  неорганизованный  сток  поверхностных  вод.

Перечисленные  отрицательные  природные  характеристики  и  проведенный  анализ  состояния  территории  показал, что  для  ликвидации  перечисленных  явлений  и  для  повышения  общего  благоустройства  территории  необходимо  выполнение  комплекса  мероприятий  по  инженерной  подготовке  в  составе:

- организация  поверхностного  стока, строительство  очистных  сооружений  и

поселковой  канализации;

- берегоукрепление  и  благоустройство  берегового  склона;

- противооползневых  мероприятий;

- понижение  уровня  грунтовых  вод;

- осушение  заболоченных  территорий;

- рекомендаций  по  строительству  на  слабых  грунтах.

Приведенный  состав  инженерных  мероприятий  разработан  в  объеме  необходимом  для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих  стадиях  проектирования.

Организация  стока  поверхностных  вод

Сток  поверхностных  вод  с  территории  поселка  производится  по  рельефу,  проезжим  частям  улиц  и  дорог, с  отводом  поверхностных  вод  в  пониженные  места  рельефа  и  последующим  сбросом  их  в  водотоки  и  водоемы.

Открытые  водотоки

К  открытым  водотокам  следует  отнести  ручей  Безымянный, протекающий  по  территории  поселка, реку  Б.Гарманда  находящуюся  западнее  поселка  за  взлетно-посадочной  полосой  и  акваторию  Охотского  моря. Проектом  предусмотрено укрепление  и  благоустройство  берегов  ручья  Безымянный  и  берега  моря.

Защита  от  затопления

Защита  поселковых  территорий  от  затопления, возникающего  вследствие  длительных  ветров  южного  направления,  осуществляется  за  счет  ряда  инженерных  мероприятий, которые  необходимо  осуществлять  при  дальнейшем  освоении  территорий  занимаемых  поселком  Эвенск.

Затопление  поселковых  территорий  вследствие  длительных  ветров  южного  направления  происходит  до  отметки  5,5 м.

В  качестве  инженерных  мероприятий  проектом  предусмотрено  строительство  волноломов, защитной  дамбы, обвалования  и  подсыпкой  территорий  до  незатапливаемых   отметок  с  гарантированным  запасом  определенным  СНиП 2.06.15-85 («Инженерная  защита  территории  от  затопления  и  подтопления»)   и  СНиП 2.07.01-89* («Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

К  настоящему  времени  поселковые  территории, затапливаемые  нагонными  волнами  при  длительных  ветрах  южного  направления,  уже  освоены. К  ним  относятся  все  территории,  начиная  от  левого  берега  реки  Большая  Гарманда  до  повышения  рельефа  образуемого  второй  надпойменной  террасой.

На  этих  площадках,  до  освоения  их  под  строительство,  частично  выполнялась  подсыпка  грунтом  с  целью  защиты  от  затопления.

Помимо  строительства  волноломов, дамбы  и  подсыпки  к  мероприятиям  по  защите  территорий  от  затопления  следует  отнести  регулирование  ручья  Безымянный  и  организация  поверхностного     стока.

7.4. ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ  ОБЪЕКТЫ  И  МЕРЫ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

К  потенциально  опасным  объектам   относятся  центральная  котельная  МУП «Жилкоммунэнерго»  и склады  горюче-смазочных  материалов, дислоцирующиеся  на  территории  поселка.

Для  всех  опасных  объектов  проектом  указаны  санитарно-защитные  и  пожаровзрывоопасные  зоны. Для  улучшения  своевременного  реагирования  на  возникающие  пожарные  ситуации  генпланом  предусматривается  строительство  нового  пожарного  депо.

7.5. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

Основным  способом  защиты  населения  является  его  эвакуация, частичная,  общая  экстренная.  Особенности  проведения  эвакуации  определяются  характером  источника  ЧС,  пространственно-временными  характеристиками  воздействия, численностью  и  охватом  выводимого  (вывозимого)  населения  из  очагов  поражения  по  маршрутам  на  основании  плана  эвакуации  Управления  ГО и ЧС  Магаданской  области.

Эвакуация  населения  в  случае  аварии на  опасных  объектах  носит, как  правило,  местный  характер. Для  вывоза  населения, попадающего  в  зону  поражения, используется  сеть, предусмотренных  проектом  улиц, проездов  и  других  транспортных  коммуникаций. Вывод  населения  планируется  заблаговременно  с  размещением  населения  в  зданиях  общественного  назначения. В  зависимости  от  масштабов  аварии  продолжительность  пребывания  населения  в  местах  его  временного  размещения  может  составлять  от  нескольких  часов  до  нескольких  суток. Решение  о  проведении  реэвакуации  принимается  после  ликвидации  аварии.

8. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА  КОРРЕКТИРОВКИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА   п. ЭВЕНСК

Реализация  положений, изложенных  в  проекте  корректировки  генерального  плана, предполагается  осуществлять  в  увязке  и  соответствии  с  очередями  развития  поселка, выделения  средств  из  регионального  и  муниципального  бюджетов, инвестиций, вкладываемых  в  развитие  Северо-Эвенского  района.

Плановое  развитие  поселка  требует    предварительной  подготовки  руководящей  планировочной   документации, обеспечивающей  обоснованность  принимаемых   решений.

Необходима  подготовка  следующей  документации:

- проект  планировки  территории, предполагаемых  к  первоочередному  освоению

(территории  застройки  одно  и  двухэтажных  домов);

- проект  благоустройства  территорий, занятых  существующей  застройкой;

- проект  организации, озеленения  и  благоустройства  санитарно-защитных  зон;

- проект  консервации  и  благоустройства  существующего  кладбища;

- проект строительства  дамбы, препятствующей  затоплению  прибрежных

территорий;

- проект  строительства  парка;

- проект  строительства  (корректировка  ранее  выполненного)  поселковой

канализации, очистных  сооружений, насосной  станции.

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  гл.3, ст.26  необходимо  подготовить  план  реализации  генерального  плана  поселения.

План  реализации  утверждается  главой  местной  администрации.

План  реализации  генерального  плана  содержит:

1)  решение  о  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  и  порядок

внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки;

2)  сроки  подготовки  документации  по  планировке  территории  для  размещения

объектов  капитального  строительства  местного  значения, на  основании  которой

определяются  или  уточняются  границы  земельных  участков  для  размещения  таких

объектов;

3)  сроки  подготовки  проектной  документации  и  сроки  строительства  объектов

капитального  строительства  местного  значения;

4)  финансово-экономическое  обоснование  реализации  генерального  плана.

9. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | 1 очередь (2010 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселковой черты | тыс. га | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| 1.2 | В том числе: - жилая и общественная застройка | га | 16,00 | 16,00 | 30,70 |
| 1.3 | - промышленно и коммунально-складские |  | 64,00 | 64,00 | 86,78 |
| 1.4 | - озелененные территории общего пользования |  | 0,23 | 4,70 | 11,70 |
| 1.5 | - обеспеченность на 1 жителя | м2 | 1,20 | 2,50 | 5,25 |
| 1.6 | - поселковые леса | тыс. га | - | - | - |
| 1.7 | - территориальные ресурсы для размещения нового жилищного строительства | га | 14,00 | 17,50 | 23,56 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население, расселяемое в границах поссовета. | тыс. чел. | 1,89 | 1,92 | 2,00 |
| 2.2 | В том числе собственно поселок. |  | 1,89 | 1,92 | 2,00 |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд в границах поссовета | тыс. м2 общей площади | 54,70 | - | - |
| 3.2 | В том числе собственно поселок |  | 54,70 | - | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда |  | - | 2,78 | 7,42 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 54,70 | 51,92 | 44,50 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство |  | - | 2,90 | 12,90 |
| 3.6 | В том числе: - на свободных территориях | тыс. м2 | - | - | - |
| 3.7 | - на реконструируемых |  | - | 2,90 | 12,90 |
| 3.8 | - многоэтажное (5-9 этаж.) |  | - | - | - |
| 3.9 | - малоэтажное многоквартирное (3-4 этаж.) |  | - | 2,90 | 15,80 (2,90+12,90) |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 человека | 29,00 | 28,50 | 30,00 |
| 4. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление на хозпитьевые нужды | тыс. л. в сутки (сред) | 0,49 | 0,76 | 0,76 |
| 4.1.2 | Источники водоснабжения | - | Подземные источники (скважины) |  |  |
| 4.1.3 | Общая протяженность водоводов | км | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Объем хозбытовых стоков | тыс. м3 в сутки | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | - | - | 1,00 |
| 4.2.3 | Протяженность канализационных коллекторов | км | - | - | 3,70 |
|  | В том числе: - самотечных |  | - | - | 3,30 |
|  | - напорных |  | - | - | 0,40 |
| 4.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Объем ТБО, подлежащий утилизации | тыс. м3 в год | 210,00* | 2,88 | 3,00 |
| 4.3.2 | Полигон по переработке ТБО | га | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 4.4.2 | Источники покрытия электрических нагрузок | - | Дизельная электростанция |  |  |
| 4.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | гкал/час | 12,80 | 13,00 | 13,00 |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | гкал/час | 12,80 | 13,00 | 13,00 |
| 4.6 | Благоустройство |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Строительство дамб | п/м | - | 600,00 | - |
| 4.6.2 | Регулирование русла реки |  | - | 1390,00 | - |
| 4.6.3 | Набережные |  | - | 600,00 | - |
| 4.6.4 | Очистные сооружения | шт. | - | 1,00 | - |
| 4.6.5 | Защита от подтопления | га | - | 18,00 | - |

* Данные  предоставлены  Администрацией  Северо-Эвенского района

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Задание на проектные работы по теме: «Корректировка градостроительной документации населенных пунктов Магаданской области на 2005-2007г. Корректировка генерального плана п.Эвенск.»

- Протокол заседания комиссии по согласованию проекта корректировки градостроительной документации генерального плана  п.Эвенск.

- Предложения администрации Северо-Эвенского района по развитию п.Эвенск.

- Основные технико-экономические показатели по существующему состоянию п.Эвенск.

- Перечень действующих предприятий и учреждений культурно-бытового обслуживания п.Эвенск.

- Данные отдела «Роснедвижимость» по использованию земель п.Эвенск.

- Акт уточнения границ п.Эвенск.

- Перечень существующего сохраняемого жилого фонда.

- Перечень ветхого аварийного жилого фонда.

- Данные  РОССТАТ о численности населения.