Проект

Государственный контракт от 11.09.2017 № 1

Научно-исследовательская работа для обеспечения разработки проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского городских округов Магаданской области

Генеральный план Северо-Эвенского городского округа

Магаданской области

Этап 1

Том I. Положение о территориальном планировании

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

Магаданской области

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

| Директор ООО «Корпус» | Ю. П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л. А. Куприянов |
| Главный архитектор проекта | К. Ю. Бровкин |
| Главный инженер проекта | В. Н. Гаврилов |

Магадан - Новосибирск - 2018 г.

Состав авторского коллектива

| Директор ООО «Корпус» |  | Ю. П. Воронов - кандидат экономических наук |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» |  | Л. А. Куприянов |
| Главный градостроитель проекта |  | К. Ю. Бровкин |
| Главный архитектор проекта |  | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта |  | В. Н. Гаврилов |
| Экономический раздел |  | В. И. Суслов – доктор экономических наук |
| Социальная инфраструктура |  | Е. Е. Горяченко - кандидат экономических наук |
| Система расселения |  | О. В. Климов - кандидат географических наук |
| Демография |  | А. Е. Гашенко |
| Объекты культурного наследия |  | В. Х. Чукалин |
| Историческая справка |  | О. Б. Куприянова - кандидат исторических наук |
| Рекреационные ресурсы, туризм |  | Е. И. Ерохин |
| Транспортная инфраструктура |  | Л. А. Чернышова - кандидат технических наук |
| Охрана окружающей среды |  | Н. О. Митрофанова - кандидат технических наук |
| Природные условия и ресурсы |  | В. С. Попов - кандидат технических наук |

Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 | н/с |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Эвенск. М 1:5 000 | ГП-1.1 | 2 | н/с |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Село Верхний Парень. М 1:5 000 | ГП-1.2 | 3 | н/с |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Село Гарманда. М 1:5 000 | ГП-1.3 | 4 | н/с |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Село Гижига. М 1:5 000 | ГП-1.4 | 5 | н/с |
| 1.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Село Тополовка. М 1:5 000 | ГП-1.5 | 6 | н/с |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. М 1:50 000 | ГП-2 | 7 | н/с |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа. М 1:50 000 | ГП-3 | 8 | н/с |
| 3.1 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Эвенск. М 1:5 000 | ГП-3.1 | 9 | н/с |
| 3.2 | Карта функциональных зон городского округа. Село Верхний Парень. М 1:5 000 | ГП-3.2 | 10 | н/с |
| 3.3 | Карта функциональных зон городского округа. Село Гарманда. М 1:5 000 | ГП-3.3 | 11 | н/с |
| 3.4 | Карта функциональных зон городского округа. Село Гижига. М 1:5 000 | ГП-3.4 | 12 | н/с |
| 3.5 | Карта функциональных зон городского округа. Село Тополовка. М 1:5 000 | ГП-3.5 | 13 | н/с |
| 4 | Том I. Положение о территориальном планировании | ГП.П | - | н/с |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 5 | Карта использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-5 | 14 | н/с |
| 5.1 | Карта использования территории городского округа. Поселок Эвенск. М 1:5 000 | МО-5.1 | 15 | н/с |
| 5.2 | Карта использования территории городского округа. Село Верхний Парень. М 1:5 000 | МО-5.2 | 16 | н/с |
| 5.3 | Карта использования территории городского округа. Село Гарманда. М 1:5 000 | МО-5.3 | 17 | н/с |
| 5.4 | Карта использования территории городского округа. Село Гижига. М 1:5 000 | МО-5.4 | 18 | н/с |
| 5.5 | Карта использования территории городского округа. Село Тополовка. М 1:5 000 | МО-5.5 | 19 | н/с |
| 6 | Карта ограничений использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-6 | 20 | н/с |
| 6.1 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Эвенск. М 1:5 000 | МО-6.1 | 21 | н/с |
| 6.2 | Карта ограничений использования территории городского округа. Село Верхний Парень. М 1:5 000 | МО-6.2 | 22 | н/с |
| 6.3 | Карта ограничений использования территории городского округа. Село Гарманда. М 1:5 000 | МО-6.3 | 23 | н/с |
| 6.4 | Карта ограничений использования территории городского округа. Село Гижига. М 1:5 000 | МО-6.4 | 24 | н/с |
| 6.5 | Карта ограничений использования территории городского округа. Село Тополовка. М 1:5 000 | МО-6.5 | 25 | н/с |
| 7 | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | МО.ПЗ | - | н/с |

Содержание

- Цели и задачи территориального планирования						6

- Параметры функциональных зон								8

- Планируемые для размещения на территории муниципального образования

объекты федерального значения, объекты регионального значения				11

  - Объекты федерального значения 							11

  - Объекты регионального значения							11

- Мероприятия территориального планирования по размещению объектов местного

значения муниципального образования								22

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования, проводимого в настоящей работе, являются:

- обеспечение устойчивого развития территории Северо-Эвенского городского округа, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- создание условий для планировки территории;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связаны с обеспечением жизнедеятельности Северо-Эвенского городского округа посредством территориального планирования по следующим вопросам местного значения:

- организация в границах городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Сроки реализации генерального плана Северо-Эвенского городского округа:

- первая очередь – 2025 год;

- расчетный срок – 2040 год.

2. Параметры функциональных зон

На территории Северо-Эвенского городского округа генеральным планом установлено семь функциональных зон. Параметры каждой функциональной зоны, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения представлены ниже.

1) Жилая зона

В жилой зоне предусматривается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Территория для размещения многоквартирной жилой застройки предусматривает наличие придомовых площадок благоустройства для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных занятий, выгула собак и озелененной территории. Плотность населения в зоне застройки малоэтажными жилыми домами составляет: 100 чел./га для домов блокированного типа, 150 чел./га для домов многоквартирного типа. Площадь территорий индивидуальной жилой застройки определяется из расчета предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства от 0,06 до 0,25 га, плотность населения при этом не превышает 30 чел./га.

Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, строительства новых многоквартирных жилых домов, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства в пределах жилой зоны, объединяющей как существующие жилые территории, так и ранее используемые под жилую застройку. Освоение новых территорий под жилищное строительство не предполагается.

2) Общественно-деловая зона

Зона общественно-деловая предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, размещаемых в общественно-деловой зоне, также включаются отдельно стоящие жилые дома и гостиницы. Этажность объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне - до 4 этажей.

Предлагается увеличение общественно-деловой зоны в местах размещения объектов социально-бытового и культурного назначения, планируемых к реконструкции и расширению.

3) Зона производственного назначения

Предназначена для размещения промышленных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. С учетом планируемого развития обрабатывающих производств вблизи мест их добычи, планируется увеличение зон производственного назначения внутри населенных пунктов и за их пределами в зависимости от санитарных и технологических требований конкретных производств.

4) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, трубопроводного транспорта и связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

5) Зона сельскохозяйственного использования

Зоны ведения сельского хозяйства заняты объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Все территории садоводческих, огороднических, дачных объединений в составе населенных пунктов соединены подъездными дорогами с автомобильными дорогами общего пользования.

6) Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и не допустимо в других территориальных зонах.

7) Зона рекреационного назначения

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

Планируемое развитие функциональных зон в каждом населенном пункте Северо-Эвенского городского округа следующее:

- поселок Эвенск

После объединения поселков под единое самоуправление в форме городского округа значение поселка Эвенск как административного центра муниципального образования значительно укрепилось. Все органы управления теперь сосредоточены только здесь, это в свою очередь создает большую инвестиционную привлекательность поселка, качество жизни и ведение бизнеса за счет удобства решения административных вопросов. Это будет стимулировать развитие имеющихся производств, их расширение, а также организацию новых предприятий местного и регионального уровня. Однако для этого потребуется обеспечение транспортной доступности как самого поселка из областного центра г. Магадана, так и новых инвестиционных площадок. Другим важным вопросом становится их инженерное обеспечение.

Перспективные направления промышленного производства связаны с дальнейшей интенсификацией горнодобывающей промышленности, а также других отраслей, в частности рыбного промысла.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 1500 человек на первую очередь и 2100 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 41700 кв. м, к 2040 году - 58200 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 30 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 16 га.

Общая площадь зоны производственного назначения составляет 10 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 85 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 80 га.

- село Гижига

Перспективно дальнейшее развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 450 человек на первую очередь и 600 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 12700 кв. м, к 2040 году - 16600 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 25 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 2 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 4 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 7 га.

- село Гарманда

Перспективно дальнейшее развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 200 человек на первую очередь и 300 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 5700 кв. м, к 2040 году - 8300 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 10 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 1,5 га.

Общая площадь зоны производственного назначения составляет 1 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 35 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 18 га.

- село Верхний Парень

Перспективно дальнейшее развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 200 человек на первую очередь и 300 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 5700 кв. м, к 2040 году - 8300 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 8 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 3 га.

Общая площадь зоны производственного назначения составляет 5 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 3 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 2 га.

- село Тополовка

Перспективно дальнейшее развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 150 человек на первую очередь и 200 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 4200 кв. м, к 2040 году - 5600 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 3 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 0,5 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 2 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 4 га.

3. Планируемые для размещения на территории

муниципального образования объекты федерального значения,

объекты регионального значения

3.1. Объекты федерального значения

При осуществлении территориального планирования муниципального образования должны быть учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории городского округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ. Документами территориального планирования Российской Федерации предусмотрено строительство, реконструкция и развитие, объектов федерального значения на территории Северо-Эвенского городского округа.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции. Грунтовая взлетно-посадочная полоса 1600x50 м.

3.2. Объекты регионального значения

При осуществлении территориального планирования Северо-Эвенского городского округа необходимо учитывать интересы Магаданской области по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, а также иных долгосрочных (региональных) документов стратегического планирования.

Документом территориального планирования Магаданской области, содержащим сведения о существующих и планируемых объектах регионального значения на территории Северо-Эвенского городского округа, является схема территориального планирования Магаданской области, утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 02.02.2012 № 51-па (изм. от 28.09.17 № 858-пп) (далее – СТП Магаданской области). На территории Северо-Эвенского городского округа СТП Магаданской области предлагается реализация ряда градостроительных мероприятий, представленных ниже.

Мероприятия по развитию минерально-сырьевого комплекса:

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Магаданской области. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории региона. Политика развития минерально-сырьевого комплекса отражает общие приоритеты социально-экономического развития. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Решение данных ключевых задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- комплексное геологическое изучение и освоение Приколымо-Омолонского экономического района и зон опережающего развития в его составе: Омчакского золотодобывающего кластера, Северного горнопромышленного района;

- развитие минерально-сырьевой базы, изучение запасов и проведение геологоразведочных работ на перспективных площадках;

- повышение комплексности использования природных ресурсов, увеличение доли глубокой переработки, в общем объеме продукции, в первую очередь в угледобыче.

Для решения перечисленных задач и обеспечения направлений развития минерально-сырьевого комплекса области определен перечень проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (таблица 3.1)

Таблица 3.1. Перечень проектов по развитию минерально-сырьевого комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014–2020 гг. | Расчетный срок – 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производство поисково-разведочных работ на золото-серебряном месторождении Невенрикан | Северо-Эвенский г.о. | - | 2020 | - | - |
| 2 | Геологическое изучение, выявление кондиционных запасов молибдена в пределах Южно-Омолонской металлогенической зоны | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |

- Мероприятия по развитию обрабатывающего производства:

- В основу развития обрабатывающей отрасли Северо-Эвенского городского округа должно быть положено производство высококачественной продукции, конкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать диверсификации региональной экономики. К основным направлениям развития здесь относятся металлургическое производство цветных и благородных металлов, производство готовых металлических изделий и изделий из благородных металлов, производство строительных материалов и деталей, деревообработка, пищевая промышленность.

Мероприятия по развитию дорожно-транспортного комплекса:

- создание единой транспортной сети, обеспечивающей устойчивую круглогодичную доступность всех административных центров области, удаленных населенных пунктов;

- создание инфраструктуры железнодорожного сообщения;

- развитие и модернизация инфраструктуры воздушного сообщения;

- развитие и создание транспортной инфраструктуры в зонах и узлах опережающего развития;

- создание транспортного обеспечения для комплексного освоения основных объектов минерально-сырьевой базы.

С целью решения перечисленных задач по развитию дорожно-транспортного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.2).

Таблица 3.2 Перечень проектов по развитию дорожно-транспортного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Модернизация и строительство автомобильной дороги федерального значения «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана» в составе Северного транспортного коридора (СТК) и Магаданского транспортного коридора (МТК), (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) в том числе: | Северо-Эвенский г.о. | - | - | - | 2030 |
| 2 | Строительство дороги межмуниципального значения «Кубака–Эвенск» (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области) | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |
| 3 | Реконструкция аэропорта «Северо-Эвенск» | Северо-Эвенский г.о., п. Эвенск | - | - | - | - |
| 4 | Строительство дороги местного значения «Эвенск–Гижига» (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области) | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |
| 5 | Строительство дороги местного значения «Сеймчан – Глухариное» | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2021 | - |
| 6 | Строительство дороги местного значения «Омолон-Рассоха» | Северо-Эвенский г.о. | - | - | - | 2030 |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

Целью развития агропромышленного комплекса Северо-Эвенского городского округа является обеспечение продовольственной безопасности, диверсификация экономики, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности и народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить устойчивое снабжение населения продукцией агропромышленного комплекса;

- выполнить модернизацию агропромышленного производства на современной технологической базе;

- создавать новые специализированные предприятия по производству мяса птицы, свинины, оленины, яиц, молочному производству;

- развивать овощеводства в защищенном грунте, парниковое овощеводство;

- создавать систему сельской потребительской кооперации;

- улучшать состояние сельскохозяйственных угодий, путем проведения агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия, мелиоративных мероприятий;

- укреплять кормовую базу животноводства.

Для решения перечисленных задач по развитию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов определены следующие мероприятия (таблица 3.3).

Таблица 3.3. Перечень проектов по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание специализированных предприятий по производству яиц | Северо-Эвенский г.о. | - | 2020 | - | - |
| 2 | Создание специализированных предприятий по производству яиц | Северо-Эвенский г.о. | - | 2020 | - | - |
| 3 | Создание специализированных предприятий по производству овощей в защищенном грунте | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |
| 4 | Создание специализированных предприятий по переработке грибов, ягод, лекарственного и растительного сырья. Организация сезонных заготовок дикоросов с привлечением населения, в первую очередь представителей КМНС | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |

Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса

Целями развития рыбохозяйственного комплекса Северо-Эвенского городского округа является обеспечение продовольственной безопасности региона, диверсификация областной экономики, развитие экспортного потенциала, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить воспроизводство и эффективную охрану водных биоресурсов, реализовать программу увеличения ресурсной базы рыболовства путем формирования промыслово-маточных популяций лососей на малых реках североохотоморского побережья;

- создать условия для увеличения поставок рыбной продукции на территорию области и Российской Федерации, развивать экспортный потенциал отрасли путем коренного изменения структуры производимой продукции, в том числе за счет производства различных морепродуктов, лекарственных препаратов и т.п.;

- обеспечить круглогодичную загрузку береговых перерабатывающих предприятий сырьем;

- выполнить реконструкцию действующих лососевых рыбоводных заводов с последующим переводом имеющихся мощностей на выпуск молоди кеты, кижуча, нерки;

- создать оптимальную структуру промыслового флота путем замены старых судов более экономичными и эффективными новыми судами, оснащенными промысловым и технологическим оборудованием на уровне современных достижений мировой практики;

- провести на основе передовых технологий техническое перевооружение и реконструкцию береговых обрабатывающих предприятий с целью выпуска продукции, соответствующей по качеству требованиям внутреннего и внешнего рынков;

- развивать прибрежное рыболовство, промышленную аква- и марикультуру;

- возобновить зверобойный промысел с организацией полной комплексной переработки сырья.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Энергоснабжение

Развитие энергетики должно быть направлено на повышение надежности электроснабжения всех городских округов области, в частности, южных и Магаданской агломерации. Будет обеспечено покрытие возрастающих нагрузок для потребителей в зонах опережающего развития, повышена общая эффективность работы энергосистемы.

Решение этих задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- развитие и повышение эффективности энергетической инфраструктуры, за счет реконструкции и нового строительства генерирующих мощностей, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Модернизация и развитие местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов округа должна осуществляться с применением ресурсосберегающих технологий, в том числе с применением труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащением систем теплоснабжения счетчиками для измерения количества произведенного и потребленного тепла, установкой приборов автоматического регулирования теплоснабжения у потребителей.

Для решения перечисленных задач и направлений по развитию энергетики округа определен перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (Таблица 3.4).

Таблица 3.4. Перечень проектов по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Строительство ветроэнергетических установок в отдаленных поселках Магаданской области, общей мощностью 2,2 МВт. Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики | Северо-Эвенский г.о. | - |  |  | - |
| 2 | Проектирование и строительство Северо-Эвенской ТЭЦ | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |
| 3 | Строительство распределительных электрических сетей напряжением 110, 220 кВ от Северо-Эвенской ТЭЦ до месторождений 500 км, 350 МВА | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |
| 4 | Строительство 2ВЛ 220 кВ Омсукчан–Северо-Эвенская ТЭЦ 250 км, 250 км. | Северо-Эвенский г.о. | - | 2020 |  | - |

Водоснабжение и водоотведение

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения Северо-Эвенского городского округа является устойчивое снабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей водой требуемого качества и в требуемом количестве, обеспечение условий охраны окружающей среды в системах водоотведения.

С этой целью должны быть решены следующие основные задачи:

- повысить обеспеченность населенных пунктов объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем из замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Для решения этих задач были рекомендованы следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализации Северо-Эвенского городского округа, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Связь

- развитие сети широкополосного доступа, позволяющей предоставлять широкий спектр информационных услуг;

- развитие услуги IP TV;

- строительство мультисервисной сети передачи данных, направленной на замену аналоговых каналов связи на цифровые;

- перевод проводного вещания на эфирное с установкой УКВ-ЧМ передатчиков в административных центрах области;

- перевод на трансляцию телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате;

- расширение сети сотовой подвижной связи стандарта GSM, увеличение зоны радиопокрытия путем установки дополнительных базовых станций;

- внедрение широкополосного доступа в Интернет в административном центре округа.

Для решения перечисленных задач по развитию инфраструктуры связи предусмотрены следующие мероприятия (таблица 3.5).

Таблица 3.5. Перечень проекты по развитию инфраструктуры связи

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и эксплуатация мультисервисной спутниковой сети передачи данных (ОАО «Дальсвязь») | Территория округа | - | 2020 | - | - |

Жилищный комплекс

Развитие жилищного комплекса Северо-Эвенского городского округа является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Для развития жилищного комплекса округа необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить население современным комфортным жильем;

- создать условия для формирования комфортной жилой средой в населенных пунктах округа;

- завершить расселение граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, приобретение жилья на вторичном рынке и реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- обеспечить массовое строительство жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму для всех категорий граждан;

- развивать и внедрять новые технологии жилищного строительства;

- обеспечить зоны опережающего развития требуемой жилищной и социально-бытовой инфраструктурой, включая строительство новых вахтовых поселков.

Для решения перечисленных задач по развитию жилищного комплекса области предусматриваются следующие мероприятия (Таблица 3.6).

Таблица 3.6. Перечень проектов по развитию жилищного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда области в объеме порядка 8,2 тыс. м² на расчетный срок и порядка 3,4 тыс. м² до 2013 г. | Северо-Эвенский г.о. | - | - | 2025 | - |

Торговля и бытовые услуги

Основной целью развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению является обеспечение современными услугами всех жителей, в том числе, жителей удаленных населенных пунктов. Для этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным социально-бытовым обслуживанием;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в административном центре городского округа;

- развивать выставочно-ярмарочную деятельность;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению.

Для решения перечисленных задач по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения определены следующие мероприятия (Таблица 3.7).

Таблица 3.7. Проекты по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению | населенные пункты округа | - | - | 2025 |  |

Здравоохранение

Развитие системы здравоохранения должно обеспечить население Северо-Эвенского городского округа, в том числе жителей отдаленных и малодоступных территорий, современными качественными медицинскими услугами. Для решения этих проблем в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети медицинских учреждений, с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным медицинским обслуживанием;

- реконструировать существующие и осуществлять строительство новых объектов здравоохранения в населенных пунктах округа, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- сформировать транспортную сеть, обеспечивающую оказание врачебной помощи на удаленных территориях области;

- развивать бальнеологическое обслуживание населения путем реконструкции существующих и строительства новых санаториев.

Социальная поддержка населения

Развитие системы социальной поддержки населения Северо-Эвенского городского округа направлено на решение следующих задач:

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Образование

Основной целью развития системы образования Северо-Эвенского городского округа является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – жителям отдаленных и малонаселенных населенных пунктов округа. Для достижения этой целей необходимо решить следующие задачи:

- реструктурировать и оптимизировать пространственную организацию и структуру сети образовательных учреждений области;

- формировать сеть образовательных учреждений в малонаселенных районах области на основе создания территориальных школьных объединений, включающих в себя общеобразовательные учреждения (начальные и основные) близко расположенных сел, либо на основе группирования вокруг опорной (базовой) общеобразовательной школы, расположенной в местном центре расселения, сети филиалов из начальных общеобразовательных школ, в том числе малочисленных (до 10 учащихся);

- реструктурировать образовательное пространство области путем интеграции учреждений общего и начального профессионального, дошкольного, дополнительного образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений, взаимного перемещения ресурсов с использованием информационных технологий, сети Интернет, организации дистанционного обучения;

- организовать школы-интернаты в административном центре округа, где учащиеся из сел и поселков с малой численностью населения могли бы получать полноценное образование. Необходимость в организации интернатов обусловлена рассредоточенной системой расселения и низкой плотностью населения;

- осуществлять строительство и организацию национальных школ в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов системы образования, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка), для развития адаптивных приспособительных механизмов организма человека к условиям Крайнего Севера;

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий). Организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек (прежде всего курения), как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.

Для решения перечисленных задач по развитию системы образования определены следующие мероприятия (таблица 3.8).

Таблица 3.8. Перечень проектов по развитию системы образования

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Строительство начальной школы - детского сада нового типа | Северо-Эвенский г.о., с. Гижига | - | - | 2025 | - |

Культура

Основной целью развития сферы культуры Северо-Эвенского городского округа является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей области, в том числе удаленных и малонаселенных территорий, в общее культурное пространство региона, страны, а также, в мировое культурное пространство. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;

- осуществлять строительство новых учреждений культуры, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Физическая культура и спорт, рекреация и туризм

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Северо-Эвенского городского округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений, плавательных бассейнов, аквапарков и др., в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых объектов физкультуры и спорта в составе многофункциональных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области;

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и курортного лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферу деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории округа;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; зоны любительского сбора дикоросов и лекарственных трав; центры курортолечения; центры лыжного, горнолыжного, водного спорта; этнографические комплексы, гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность Северо-Эвенского городского округа для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда окружного центра рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты, морской транспорт) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды в округе является минимизация техногенных и антропогенных нагрузок на природную среду и ее компоненты: воздушный бассейн, грунтовые и поверхностные воды, почвы, растительный покров, животный мир. В число мероприятий должно входить:

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- рекультивация и обезвреживание брошенных поселков, бесхозных экологически опасных объектов, демеркуризация около 20 млн. т ртутьсодержащих отходов на 30 объектах, предупреждения свинцового, мышьяковистого, кадмиевого, цианид- роданидного загрязнения;

- установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- установление водоохранных зон рек, водоемов, на морском побережье;

- установление и организация санитарно-защитных зон для аэродромов и взлетно-посадочных полос, находящихся в непосредственной близости к жилой застройки, запрещение размещения жилых домов и общественных зданий в зоне влияния аэропортов без расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

- организация санитарной очистки территории, утилизации бытовых отходов;

- охрана защитных лесов на территории области;

С целью охраны окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия (таблица 3.9).

Таблица 3.9. Перечень проектов по охране окружающей среды

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Лесорастительное, лесохозяйственное, агроклиматическое районирование Магаданской области. Составление карт районирования | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 2 | Создание и поддержка малых частных предприятий по уходу за лесами и использованию лесных ресурсов | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 3 | Выявление и комплексное инженерно-геологическое обследование ликвидированных населенных пунктов, брошенных предприятий, установление степени их экологической опасности | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 4 | Разработка проектов по рекультивации и реабилитации ранее нарушенных и неиспользуемых земель | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 5 | Разработка и реализация проекта рекультивации и реабилитации ранее нарушенной речной долины (участка) высокого порядка (не менее 200 га) | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 6 | Обеспечение функционирования территориальной системы экологического мониторинга Магаданской области | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 7 | Обеспечение международных обязательств России на территории области по Киотскому соглашению (с 2005 г.), Рамсарской конвенции (с 1975 г.). Боннской конвенции по охране перелетных птиц. Соглашению по охране перелетных птиц между Россией и США, Россией и Японией, Россией и Кореей. Конвенции по биоразнообразию. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (РФ с 1992 г.) | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 8 | Демеркуризация хвостохранилищ ЗИФ, территорий ШОФ и ШОУ. | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 9 | Организация переработки нефтесодержащих отходов с приобретением соответствующего оборудования | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 10 | Организация переработки аккумуляторов (ВНИИЦветмет) | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 11 | Организация переработки автошин, изделий из синтетических материалов (Хабаровский ИВЭП ДВО РАН) | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 12 | Создание сети складов с естественными сорбентами и материалами на случаи ликвидации нефтяного и токсикогенного загрязнения рек и морского побережья | Территория области | - | - | 2025 | - |
| 13 | Создание опорных репрезентативных пунктов территориального экологического мониторинга и обеспечение их функционирования | Территория округа | - | - | 2025 | - |

Мероприятия по обеспечению таможенного контроля

Основной задачей по обеспечению таможенного контроля на территории особой экономической зоны Магаданской области является организация пунктов пропуска – таможенных постов на границе с Республикой Саха (Якутия) и Чукотским АО.

С целью обеспечения таможенного контроля на территории Северо-Эвенского городского округа предусматриваются следующие мероприятия (Таблица 3.10).

Таблица 3.10. Перечень мероприятий по обеспечению таможенного контроля

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |
| 1 | Организация таможенного поста на границе с Чукотским АО (Магаданская таможня) | Северо-Эвенский г.о. | - | 2020 | - | - |

4. Мероприятия территориального планирования по размещению

объектов местного значения муниципального образования

В целях реализации полномочий Северо-Эвенского городского округа в соответствии с уставом, утвержденным решением Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа от 30.11.2015 № 44, а также иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью муниципального образования, генеральным планом предлагается проведение ряда градостроительных мероприятий по созданию (строительству, реконструкции) объектов местного значения, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Статус объекта | Местоположение | Вид функциональной зоны | Характеристика ЗОУИТ | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для жилищного строительства, в том числе муниципального |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома в статусе ветхого и аварийного (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Реконструкция | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома в статусе ветхого и аварийного (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Снос | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.3 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь, на расчетный срок) | Строительство жилья по адресам сносимого ветхого жилого фонда в Северо-Эвенском городском округе. | Строительство | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.4 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Капитальный ремонт жилых домов с целями переселения жильцов из аварийного жилья и приведения его в соответствие с техническими и санитарными нормами | Ремонт | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.5 | Многоквартирный жилой фонд (на 1 очередь, на расчетный срок) | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда округа | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.6 | Здание общежития (на 1 очередь) | Реконструкция общежития на 41 кв., общей площадью 2700 кв.м | Реконструкция | п. Эвенск, ул. М. Амамич, д. 12 | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.7 | Жилой дом (на 1 очередь) | Реконструкция дома общей площадью 640 кв. м | Реконструкция | п. Эвенск, ул. Кооперативная, 19 | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.8 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Разработка ПСД и строительство четырёх 2-квартирных жилых домов площадью 472,56 м² из каркасно-панельных деревянных элементов. | Строительство | с. Гарманда | Зоны жилой застройки | - | - |
| 1.9 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Разработка ПСД и строительство четырёх 2-квартирных жилых домов площадью 472,56 м² из каркасно-панельных деревянных элементов. | Строительство | с. Гижига | Зоны жилой застройки | - | - |
| 2 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здания образовательных учреждений (на 1 очередь, на расчетный срок) | Капитальный ремонт (реконструкция) с модернизацией оборудования существующих объектов образования | Капитальный ремонт (реконструкция) | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 2.2 | Здания образовательных учреждений (на 1 очередь, на расчетный срок) | В существующих зданиях образовательных учреждений, имеющих свободные площади, размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы. | Предложение | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 2.3 | Здание школы (на 1 очередь) | Реконструкция школы в с. Гижига на 90 мест (569,0 м²), площадью корпуса спортзала/столовой 152,75 м² | Реконструкция | с. Гижига | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.4 № 3.2 |
| 2.4 | Здание школы-детского сада (на 1 очередь) | Строительство начальной школы - детского сада нового типа | Реконструкция | с. Гижига | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.4 № 3.1 |
| 2.5 | Здание школы-детского сада (на 1 очередь) | Строительство начальной школы - детского сада на 40 мест | Строительство | с. Верхний Парень | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.2 № 3.7 |
| 2.6 | Здание школы-детского сада (на 1 очередь) | Строительство начальной школы - детского сада нового типа | Строительство | с. Тополовка | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.5 № 3.3 |
| 2.7 | Здание школы (на расчетный срок) | Строительство школы на 60 мест | Реконструкция | с. Гарманда | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.3 № 3.1 |
| 3 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП, амбулаторно-поликлинические учреждения и др. (на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих объектов здравоохранения | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (на расчетный срок) | Предусмотреть в существующих объектах здравоохранения 65 посещений в смену, число врачей и среднего медперсонала 15 и 40 соответственно | Предложение | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 3.4 | Аптека (на 1 очередь) | Размещение аптеки | Предложение | п. Эвенск | Многофункциональная общественно-деловая застройка, смешанная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.1 № 3.17 |
| 3.5 | Медкабинеты, оказывающие первую медицинскую помощь (на расчетный срок) | Организация медкабинетов, оказывающих первую медицинскую помощь | Предложение | Вахтовые поселки на территории Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 4 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спорткомплекс (на расчетный срок) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью 70 м² и стадионом | Строительство | п. Эвенск | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.1 № 3.16 |
| 4.2 | Спортивные плоскостные сооружения (на расчетный срок) | по заданию на проект. | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 5 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здания учреждений культуры (на 1 очередь, на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих зданий учреждений культуры | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 6 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Предприятия общественного питания (на 1 очередь, на расчетный срок) | До 140 мест | Обеспечение организации предприятий общественного питания | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка | - | - |
| 7.3 | Магазины (на 1 очередь, на расчетный срок) | Продовольств. До 350 кв. м Непродовольств. До 700 кв. м | Обеспечение организации магазинов продовольственных и непродовольственных товаров | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Многофункциональная общественно-деловая застройка, смешанная общественно-деловая застройка | - | - |
| 7.4 | Комбинат бытовых услуг (на 1 очередь) | На 14 рабочих мест | Создание комбината бытовых услуг | п. Эвенск | Многофункциональная общественно-деловая застройка, смешанная общественно-деловая застройка | - | ГП-1.1 № 3.18 |
| 7.5 | Банно-прачечный комбинат (на расчетный срок) | Баня на 25 мест, прачечная на 210 кг белья в смену, химчистка на 12 кг вещей в смену | Строительство | п. Эвенск | Многофункциональная общественно-деловая застройка, смешанная общественно-деловая застройка | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1.1 № 3.19 |
| 8 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Автодорога «Эвенск-Гижига» ( на 1 очередь) | Автодорога IV категории | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | до жилой застройки – 50 м, до садоводческих, дачных объединений – 25 м (РНГП) | - |
| 8.2 | Улично-дорожная сеть округа, автодороги межмуниципального значения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | до жилой застройки – 50 м, до садоводческих, дачных объединений – 25 м (РНГП) | - |
| 8.3 | Мостовые переходы, водопропускные трубы (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция, замена | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | - | - |
| 8.4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (на расчетный срок) | По заданию на проектирование | Проектирование и строительство | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | - | - |
| 8.5 | Развитие авиасообщения. Организация новых маршрутов в жилые поселки, на промышленные площадки и туристические объекты в труднодоступной местности (на расчетный срок) | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | По расчету (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1 № 3.8 |
| 9 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, смотровые эстакады, площадки-стоянки, площадки отдыха, пункты общественного питания и торговли, контрольно-диспетчерские пункты (на 1 очередь и на расчетный срок) | Обеспечение услуг автосервиса, дорожного сервиса вдоль автодорог, как в населенных пунктах, так и на участках между ними | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона от АЗС 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); от моек 50 м (требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса ГОСТ 33062-2014) | - |
| 10 | Организация электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Объекты электросетевого хозяйства (здания электростанций) | ДЭС | Строительство, реконструкция, ремонт | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Инженерная инфраструктура | СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 10.2 | Существующие воздушные линии, опоры ЛЭП (на 1 очередь и на расчетный срок) | 10 кВ, 0,4 кВ с предельной степенью износа | Реконструкция, замена | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | Охранная зона 6-10 кВ –10 м, 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами; 0,4 кВ – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.3 | Замена трансформаторных подстанций с предельной степенью износа (на 1 очередь и на расчетный срок) | ТП 10/04 кВ | Реконструкция, замена | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Инженерная инфраструктура | - | - |
| 10.4 | Строительство новых линий электропередач напряжением (на 1 очередь и на расчетный срок) | 6/10 кВ, 0,4 кВ | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.5 | Ветровые электростанции (на 1 очередь и на расчетный срок) | По заданию на проект. | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | - | ГП-1 № 3.4 3.5 3.6 3.7 |
| 11 | Организация теплоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Объекты теплоснабжения, в том числе тепловые сети и оборудование (на 1 очередь, на расчетный срок) | С высокой степенью износа | Реконструкция, модернизация, замена | п. Эвенск, с. Гижига | Инженерная инфраструктура | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 11.2 | Модульная котельная | По проекту | Строительство | с. Гижига | Инженерная инфраструктура | СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1.4 № 3.15 |
| 11.3 | Тепловые сети (на 1 очередь, на расчетный срок) | Подключение новых потребителей | Строительство | п. Эвенск, с. Гижига | Инженерная инфраструктура | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) | - |
| 12 | Организация водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Системы водоснабжения (на 1 очередь) | По проекту | Реконструкция, модернизация | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 12.2 | Скважинный водозабор, сети водоснабжения | По проекту | Реконструкция | с. Гижига | Инженерная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | ГП-1.1 № 3.11 |
| 12.3 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Замена | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 12.4 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 13 | Организация водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Системы водоотведения (на 1 очередь) | По проекту | Реконструкция, модернизация | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 15 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.2 | Очистные сооружения (на 1 очередь и на расчетный срок) | - | Проектирование и строительство | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.3 | Локальные очистные сооружения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение сточных вод до нормативных значений | Строительство | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Инженерная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 150 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.4 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Реконструкция, замена | п. Эвенск | Инженерная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 20 м | - |
| 13.5 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Инженерная инфраструктура | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2011) | - |
| 14 | Создания условий для обеспечения жителей услугами связи |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 14.2 | Расширение мультимедийных услуг, включая «Интернет» (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 15 | Сохранение объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Создание условий для массового отдыха жителей, развитие туризма в поселении |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Объекты инфраструктуры для организации рыболовного туризма и охоты (на 1 очередь, на расчетный срок) | Создание сети баз охотников и рыболовов для развития промыслового туризма | Предложение | Северо-Эвенский городской округ | Зона отдыха | - | - |
| 16.2 | Объекты туристического обслуживания (на 1 очередь, на расчетный срок) | Строительство инфраструктуры для организации научно-познавательного туризма | Предложение | Северо-Эвенский городской округ | Зона отдыха | - | - |
| 16.3 | Национальная деревня, этнокультурный центр (на 1 очередь, на расчетный срок) | Организация этнокультурного центра, включающего этнографический музей, мастерские народных художественных промыслов, музей-национальная деревня под открытым небом. | Строительство | п. Эвенск | Зона отдыха | - | ГП-1.1 № 3.20 |
| 16.4 | Этнокультурный центр (на 1 очередь, на расчетный срок) | По заданию на проект. | Развитие | с. Гижига | Зона отдыха |  | ГП-1.1 № 3.3 |
|  | Туристические объекты (на 1 очередь, на расчетный срок) | Объекты туристической инфраструктуры, лечебных учреждений для комфортного отдыха населения округа и туристов вблизи Таватумского термального источника | Организация инфраструктуры рекреационных зон: баз обслуживания туристов, лечебных учреждений | Юго-западная часть территории Северо-Эвенского городского округа | Зона отдыха | - | - |
| 16.3 | Охранные зоны памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа (на 1 очередь, на расчетный срок). | - | Организация охранных зон вокруг памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа | Памятники природы: «Широкая», «Таватумский», «Авландийский», заказники «Омолонский», «Тайгонос» Места заключения, существовавшие на территории Северо-Эвенского городского округа в советский период и представляющие исторический интерес: с-з Буксунда, p-он реки Авекова, Гижига; | Зона отдыха | - | - |
| 17 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Укрепление береговых линий (на 1 очередь) | По расчету | Строительство | Северо-Эвенский городской округ | Инженерная инфраструктура | - | - |
| 20 | Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Разработка проектов санитарно-защитных зон | Северо-Эвенский городской округ | Производственная зона | - | - |
| 20.2 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы | Северо-Эвенский городской округ | Производственная зона | - | - |
| 20.3 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов | Северо-Эвенский городской округ | Производственная зона | - | - |
| 20.4 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Разработка проектов санитарно-защитных зон производственных объектов (на 1 очередь) | Северо-Эвенский городской округ | Производственная зона | - | - |
| 20.5 | Свалки | - | Выявление и рекультивация | Северо-Эвенский городской округ | - | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 21 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Полигон твердых коммунальных отходов (на 1 очередь) | Полигон ТКО | Строительство | п. Эвенск | Зона складирования и захоронения отходов | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1 № 3.9 |
| 21.2 | Площадки временного накопления отходов (на 1 очередь) | - | Строительство | Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа | Зона складирования и захоронения отходов | - | ГП-1 № 3.10 3.11 3.12 3.13 |